2019年湖南省住建行业“超英杯”职业技能竞赛

（镶贴工）笔试提纲

一、判断题（将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”）

1．从平面图中，可以清楚地看到房屋的长度和宽度以及门、窗等洞口的位置。	（ √ ）

2．产量定额和时间定额的关系是互为倒数。	（ √ ）

3．砖混结构是以砖墙或柱、钢筋混凝土楼板为主要承重结构。	（ √ ）

4．石材采用湿挂施工时，每层灌浆高度为150～200mm，且不大于板高的1/3。	（ √ ）

5．一般抹灰的表面平整度是用2m靠尺和楔形塞尺来检查。	（√  ）

6．水泥强度等级低、砂粒过细也易造成水泥砂浆地面起砂。	（ √ ）

7．采用湿法作业时，石材不需要作任何处理。	（ √ ）

8．水磨石施工，水泥、石子、浆应一次抹足，压实抹平。	（√  ）

9．发生重大伤亡事故的在场人员，必须在事故发生后的1h内向安全部门报告。	（ √ ）

10．女儿墙压顶贴砖采取的是立面砖压顶面砖的做法。	   （ × ）

11．底层灰、中层灰主要起找平作用。	（ × ）

12．抹灰、饰面等用的外脚手架，其宽度不得小于0.8m，立杆间距不得大于2m。（ √  ）

13．石材板材直立码放时，应光、背面相对码放。	（  × ）

14．实物工程量计划完成率是：实际完成工程量/计划完成工作量×100%。	（  √ ）

15．外窗台抹灰，在漏贴滴水线线槽时，可用铁皮划沟的方法补救。	（ × ）

16．一般来说，石灰的耐水性好。	（ × ）

17．抹灰前，对结构工程以及其他配合的工程项目进行检查，是确保抹 灰质量和进度的关键。	（√ ）

18．水泥安定性不良，是指水泥在硬化过程中体积不发生变化。	（ × ）

19．对于地面水磨石面层的压实，应用滚筒沿一个方向来回滚压，以确保石子分布均匀。	（ × ）

20．保水性良好的砂浆，其分层度是较大的。	（ × ）

21．砂浆搅拌机常用250L、400L和500L的容量。	（ √ ）

22．花岗岩经加工磨光后，形成色泽深浅不同的美丽斑点。	（ √ ）

23．石英砂多用于配制耐腐蚀砂浆。	（ √ ）

24．砂浆分为普通抹灰砂浆、装饰抹灰砂浆和特种抹灰砂浆。	（ √ ）

25．膨胀珍珠岩可拌制作为防水砂浆使用。	（ × ）

26．抹灰工程冷作法就是指抹灰用的砂浆直接用冷水拌和的方法。	（ × ）

27．膨胀珍珠岩砂浆适用于砖墙或混凝土表面抹灰。	（ √）

28．砂浆的和易性包括粘结力和强度两个方面。	（ × ）

29．花岗岩铺贴前要进行挑选，并进行试拼。	（ √ ）

30．班组的自检、专检、交接检为三检制。	（ × ）

31．水泥贮存时，不同品种和强度等级的可以混合贮存。	（ × ）

32．PDCA循环是一种动态循环。	（ .√  ）

33．大理石板材不允许粘结和修补。	（  × ）

34．装饰工程所用的材料应按照设计要求选用，并应符合现行材料规范的规定。	（ √  ）

35．保证耐热砂浆质量的关键是养护，养护方法与防水砂浆相同。	（ √ ）

36．水泥砂浆地面面层的配合比为1∶2。	（ √ ）

37．抹灰工程常用的配合比，是指水与石灰和水泥的比例。	（× ）

38．砂浆搅拌机发生事故，必须停机检修。	（ √ ）

39．防水砂浆的拌制，是先将水泥和砂搅拌均匀，然后加入防水剂。	（ × ）

40．顶棚抹灰前，应在四周墙上弹出水平线，以墙上水平线为依据，先抹顶棚四周，后周边找平。	（  √ ）

41．大理石、花岗岩干挂法是利用不锈钢配件将饰面板吊挂在作业面上的方法。	（ √  ）

42．干挂石材缝的打胶，应用专用胶枪，操作顺序为先垂直后水平。	（ × ）

43．陶瓷锦砖地面铺设完后，可撒上锯末进行养护。	（ √ ）

44．控制陶瓷锦砖的垂直、平整，关键在中层达到高级抹灰的标准。	（ √ ）

45．水刷石的木分格条在使用时，应预先浸水，断面呈梯形，大面贴墙。	（ ×  ）

46．水磨石面层应采用水磨石机进行磨光，只有边角处才允许用人工磨光。	（ √  ）

47．不同材料的基体交接处由于吸水和收缩不一致，接缝处表面的抹灰层容易开裂。	（ √ ）

48．如浇的浮水过多，抹罩面灰后，水就会浮在灰层表面，压光后容易出现抹纹。	（ √ ）

49．拉毛灰的基层处理与一般抹灰不同。	（ × ）

50．灰线是指用抹灰砂浆抹成的装饰线条。	（ √ ）

51．图纸上标注的比例是1∶30，即图上尺寸是实际物体的1/30。
	（ √	）

52．普通水泥的初凝时间不早于45min，终凝时间不得迟于10h。
	（ √	）

53．基层清理不干净、浇水不透，易造成墙面抹灰层空鼓。	（ √	）

54．耐热砂浆由水泥、耐火泥、细骨料等组成。	（ √	）

55．操作水磨石机，应穿胶鞋和戴绝缘手套。	（ √	）

56．有阴阳角的墙面，瓷砖宜从阴角开始自上而下粘贴。	（ ×  ）

57．天然大理石、花岗岩饰面板，表面不得有隐伤、风化等缺陷。	（ √	  ）

58．搅拌机工作完毕，应按清洁、紧固、润滑、调整、防腐等要求进行日常保养。	（ √	 ）

59．天然石材和人造石材在镶贴过程中必须留温度缝。	（ √	 ）

60．对于房间的边角处，以及空鼓面积不大于0.1mm2且无裂缝者，一般可不做修补。	（ √	 ）

61．建筑施工图一般包括目录、首页、平面图、立面图、剖面图、详图等。	（ √  ）

62．底子灰打好后可以直接镶贴砖。	（  ×  ）

63．使用砂浆搅拌机，要先将料倒入料筒内，再接通搅拌机电源。	（  ×  ）

64．装饰抹灰用的石粒，使用前必须冲洗干净。	（ √ ）

65．全面质量管理是全过程的质量管理。	    （ √ ）

66．地面水磨石达到强度后，可一遍磨光。	（ ×  ）

67．材料的吸湿性是指材料在水中吸收水分的性质。	（ × ）

68．剁斧石面层应赶平压实，剁前应试剁，以石子不脱落为准。	（ √ ）

69．地面抹水泥砂浆时，为增加和易性，可掺入适量粉煤灰。	（ × ）

70．大理石的特征是在底色上有网絮状和条形花纹。	（ √ ）

71．有机胶凝材料和无机胶凝材料都是建筑上常用的胶凝材料。	（ √ ）

72．粒径最小的石渣称为米粒石，直径约为2mm。	（ √ ）

73．陶瓷锦砖要先铺地漏处，然后再铺大面。	（ × ）

74．产量定额和时间定额是劳动定额的基本形式。	（ √ ）

75．水玻璃具有良好的粘结力，并且硬化后有防止渗透的作用。	（ √ ）

76．石膏罩面灰可抹在石灰砂浆基层上。	（ √ ）

77．镶贴面砖不得在负温度和冻结的墙面上进行。	（  √）

78．防水砂浆常用于地下室、水池等需要抹防水砂浆的部位。	（ √ ）

79．雨后外墙抹灰，应根据基层墙体的含水率调整砂浆搅拌时的加水 量。	（ √ ）

80．大理石、花岗岩的抗压强度和抗拉强度都很好。	（ × ）

81．使用磨石机时，要将导线摆放在地面上，配电盘要有保险丝。	（ × ）

82．冬期施工，搅拌砂浆时间比平时短一些。	（ ×  ）

83．防水砂浆的养护很重要，应待砂浆终凝后，立即浇水养护。	（  √ ）

84．掺有胶料的砂浆和不掺胶料的砂浆搅拌时间一样。	（ × ）

85．加气混凝土墙面抹灰时，刷好素水泥浆后，应立即抹灰，不得在墙面干燥后再抹。	（ √  ）

86．建筑总平面图是说明建筑物所在的地理位置和周围环境的整体布置图。	（ √  ）

87．当石膏装饰弯曲变形时，可用水浸湿，放在原有底板上，就能逐渐恢复原来的形状。	（ √  ）

88．冬期施工采用冷作法施工，主要是提高操作环境温度，防止砂浆未达到强度之前受冻。	（ ×   ）

89．水磨石的石渣应用坚硬可磨的岩石制成。	（  √  ）

90．干挂大理石，在混凝土墙上钻孔时必须保持钻机与墙面垂直。	（  √  ）

91．石材踢脚板的安装，由于底部易碰撞，所以用砂浆灌筑，可以一次性灌筑。	（ ×  ）

92．底层抹灰主要起与基层的粘结作用。	（ √   ）

93．美术水磨石地面颜料配色时，应分批配料，并干拌均匀。	（ ×  ）

94．水刷石墙面，待水泥砂浆凝结至手指按上去无痕或刷子刷石不掉粒时，就可以水刷。	（ √  ）

95．抹灰累积厚度过大，而没有必要的加强措施，也是造成抹灰层开裂、空鼓和脱落的原因之一。	（ √  ）

96．抹完罩面灰后，如果压光跟得太紧，灰浆没有收水，那么压光后多余的水汽化后就会产生起泡现象。	（ √  ）

97．冬期施工要注意室内通风换气，排除湿气，应设专人负责定时开关门窗和测温。	（ √  ）

98．独立的方柱抹灰前，应找规矩、套方，弹线放到地面上。	（ √  ）

99．水泥的安定性是指标准稠度的水泥浆在硬化过程中体积变化是否 均匀的性质。	（ √  ）

100．挂线、做灰饼，阴阳角找方正是抹灰工艺中的两项基本要素。	（ √  ）

101.室外抹灰工程施工，一般应自下而上进行。                  （ ×  ）

102.钢木门窗缝隙，应用水泥砂浆一次嵌塞密实。                （ ×  ）

103.混合砂浆是由水泥、石灰粉、砂子按一定比例加水拌合而成。  （ √   ）

104.使用砂浆搅拌机，要先将料倒入拌筒中，再接通搅拌机电源。  （ ×  ）

105.107胶要存放在铁质器皿中，这样可存放较长时间。           （ ×  ）

106.抹楼梯踏步时，阳角一定要跟斜线。                        （  √ ）

107.雨篷抹灰顺序是：先抹上口面，后抹下口面，最后抹外口正面。 （ × ）

108.顶棚抹灰前，应在四周墙上弹出水平线，以墙上水平线依据，先抹顶棚四周圈边找平。                                                 （ √  ）

109.107胶具有一定腐蚀性，应储存在铁桶和塑料桶内。           （ ×  ）

110.砂浆搅拌机每天清洗、保养（指日常保养）。                （ √   ）

111.抹灰通常有底层、中层、面层组成。                       （ √   ）

112.在外脚手架上操作时，靠尺板、直尺等工具必须斜靠在墙上。 （ ×  ）

113.不同品种的水泥抹灰时可以混合使用。                     （ ×  ）

114.抹灰工程分为一般抹灰和装饰抹灰。                       （ ×  ）

115.石灰砂浆底、中层抹灰和抹水泥砂浆面层可同时进行。       （  × ）

116．釉面砖一般用于室内墙面装饰，室外较少使用。（√）

117．内地面砖镶贴按施工方法分软底铺贴和硬底铺贴。（√）

118．标准房间镶贴砖时可以不进行预排。（×）

119．天然大理石、花岗岩饰面板，表面不得有隐伤、风化等缺陷。（√）。

120．安装锚固件应在结构施工时埋设。（√）。

121．后置埋件应在现场做拉拔强度试验。（√）

122．光面和镜面的饰面板，经清洗凉干后，方可打蜡擦亮。（√）

123．瓷砖的耐化学腐蚀性鉴定，用HB铅笔试验分级。（√）

124．天然石材和人造石材在镶贴过程中必须留温度缝。（√）

125．墙面排砖时，应从中间向两边排，小砖留在墙角，剩余多少保留多少。（×）

126．镶贴大理石的时候，应该提前一天用清水浸泡，阴干备用。（×）

127．瓷砖空鼓现象就是因为镶贴时基层清理不干净。（×）

128．后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。（√）

129．外墙饰面砖粘贴必须牢固。检验样板件粘结强度检测报告和施工记录。（√）

130．在外墙饰面砖粘贴前和施工过程中均应制作样板件，做粘结强度试验。（√）

131．镶贴外墙面砖可用小皮数杆来控制水平的皮数。（√）

132．分项工程划分成检验批进行验收，有助于及时纠正施工中出现的质量问题，确保工程质量。（√）

133．瓷砖墙面胶粘剂，要有适于在垂直墙壁作业的操作性能，不滴落、不淌以及具有足够的调整时间。（√）

134．材料的吸湿性大小决定材料本身组织构造和化学成分。（√）

135．雨季施工砂浆要适当提高水灰比。（×）

136．水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上。（√）

137．一般来说，大理石的放射性比花岗岩的放射性强。（×）

138．外墙饰面砖宜选用背面有燕尾槽的产品。（√）

149．选地砖时安全性应放在首选指标。（√）

150．花岗岩饰面板适用于内、外装饰和楼地面等装饰。（√）

151．镶贴瓷砖，在水泥砂浆中掺人一定量的108胶，便于粘结，并起到一定的缓凝作用。（√）

152．大理石安装前，颜色和纹理都要预先排列。（√）

153．大理石饰面板吸水率小，在铺设时可以不浸水，直接铺设。（×）

154．水泥地面施工后，养护时间应不少于3d（×）

155．外墙面砖立面砖最下一排砖压底平面砖，为了避免雨水灌入。（√）

156．釉面砖错缝铺贴比直缝铺贴美观效果好。（×）

157．镶贴陶瓷锦砖的粘结层可用水泥浆粘结。（√）

158. 室内镶贴的釉面砖，也可以用于外墙镶贴。（×）

159.饰面砖可直接镶贴在粗糙的基体或基层上。（√）

160.饰面砖应镶贴平整、接缝宽度一致，填嵌密实。（√）

161. 墙面排砖时，应从中间向两边排，小砖留在墙角，剩余多少保留多少。（×）

162. 卫生间铺贴地砖必须在找标高、弹线时找好坡度 抹灰饼和标筋时抹出泛水。  （√ ）

163.光滑的基体或基层表面可以不做处理直接用903胶粘贴。（×）

164．质量标准主控项目是保证工程安全或使用功能的重要检验项目。（√）

165．施工组织设计与编制施工方案没有关系。（×）

166．水泥复验的是凝结时间和安定性及强度。（√）

167．在外墙饰面砖粘贴前和施工过程中均应制作样板件，做粘结强度试验。（√）

168．抹灰的主要作用是保护结构，使内外墙面及顶棚平整光滑、清洁美观。对于一些有特殊要求的房屋还能改善它的热工、声学、光学性能。（√）

169．大面积安装花岗岩施工，要事先做好样板，经验收符合要求后，方能进行正式施工。（√）

170．生产进度是施工生产的中心。（×）

171．编制施工方案的目的就是排好总的施工顺序。（×）

172．镶贴外墙面砖可用小皮数杆来控制水平的皮数。（√）

173．分项工程划分成检验批进行验收，有助于及时纠正施工中出现的质量问题，确保工程质量。（√）

174．一般来说，大理石的放射性比花岗岩的放射性强。（×）

175．重晶石砂浆是用来抹耐磨部位的。（×）

176．计量工作是保证工程产品质量的重要手段。（√）

177．涂抹耐酸砂浆，应按同一方向抹成，不允许来回涂。（√）

178．泵送砂浆，斗内砂浆不得低于料斗深度的1／4。（×）

179．建筑上常用的水玻璃模数为2.6～2.8。（√）

180．不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂细加强措施。（√）

181.装饰抹灰当中的干粘石浪费水资源，并对环境有污染，应尽量减少使用。   （×  ）

182.白水泥水刷石的操作方法与普通水泥水刷石相同，但要保证施工工具洁净，防止污染。                                                              （√  ）

183.装饰工程中，颜料掺量不得大于水泥重量10%。 （√ ）

184.顶棚抹灰要在抹完灰线后进行，这样能较好地控制顶棚抹灰层的厚度和平整度，保证在线与顶棚抹灰交圈。（√  ）

185.需要防水的部位要采用掺防水剂或防水粉的防水砂浆，不得用一般水泥砂浆。  （×  ）

186.石膏花饰可用于室内外装饰。（× ）

187.脚手架上的操作工人应均衡站立，材料、工具堆放不能集中，每平方米不能超过270kg。（√ ）

188.重晶石砂浆抹完后，为防止产生裂缝，应立即进行浇水养护。                  （× ）

189.死模，是利用两根固定的靠尺作轨道，以此推拉出线条。                     （√ ）

190.在进行室内墙面抹灰时，应在距地面200mm处贴上灰饼。                  （×  ）

191.涂抹耐酸砂浆，应分层涂抹，每层厚度控制在3mm。                        （√ ）

192.图纸上标注比例是1:20，即图上尺寸比实际物体缩小1/10。                 （ ×）

193.斩假石斩剁时，面层要干燥，但斩剁完后要洒水湿润。                       （× ）

194.以石灰膏为主，再加少量石膏混合而成的石膏灰用于中级抹灰。              （× ）

195.当基体的抗拉强度小于外墙饰面砖粘贴的粘结强度时，必须进行加固处理。  （√ ）

196.釉面砖也称瓷砖，只能用于室内，不能用于室外。 （√ ）

197.简单灰线，也称曲面线角，都在方柱、圆柱的上端。（× ）

198.干粘石抹灰工艺是水刷石抹灰的代用工艺技术，有水刷石的同样效果，但比水刷石坚固、耐久。 （× ）

199.为防止抹灰层受冻，使其有较好和易性，可掺入粉煤灰。                     （√ ）

200.抹灰工程施工的主要依据是建筑施工图，有些建筑工程还要用到部分结构施工（√ ）

201.小规格的饰面板（一般指边长不大于40mm，且安装高度在1m以下时）通常采用粘贴的方法。（√ ）

202.保温砂浆抹完底层灰后，立即再抹中层，待中层稍干时再用木抹抹平。        （× ）

203.墙面抹灰装饰层的厚度一般在施工图中不直接用图标出。                  （√ ）

204.抹石膏灰线一般用四道灰抹成，出线灰一般用 1:2石灰砂浆。               （√ ）

205.生产班组的材料管理包括材料的使用和保管两部分。                      （× ）

206. 防水砂浆常用于地下室、水塔等需抹防水层的部位。         （√）

207.需要防水的部位要采用掺防水剂或防水粉的防水砂浆，不得用一般水泥砂浆。                                              （×）

208.房屋中的隔墙主要起分隔作用。                            （√）

209.房屋中圈梁与过梁的作用是相同的。                       （×）

210.物体的颜色只有在光的照射之下才会显示出来。               （√）

211.用活模抹灰线必须两边都用靠尺，模靠在两边靠尺上抹出。     （×）

212.“喂灰板”是抹制罩面灰时所用的上灰工具。                 （√）

213.抽筋圆柱是在柱面上嵌有凹槽的圆柱。                       （√）

214.顶棚灰线抹灰中的接阴角与接阳角都是对灰线转角的接头处理。 （√）

215.内墙抹灰工程量计算时要扣除所有的孔洞面积。                （×）

216.砂浆的易性包括粘结力和强度两个方面。                      （×）

217.在水泥砂浆的抹灰层上，不可直接抹上石膏砂浆。              （√）

218.“喂灰板”是抹制罩面灰时所用的上灰工具。（√）

219.抽筋圆柱是在柱面上嵌有凹槽的圆柱。（√）

220.顶棚灰线抹灰中的接阴角与接阳角都是对灰线转角的接头处理。（√）

221.天沟、压顶、遮阳板按投影面积，以平方米计。（×）

222.内墙抹灰工程量计算时要扣除所有的孔洞面积。（×）

223.砂浆的易性包括粘结力和强度两个方面。（×）

224.建筑石膏的耐水性和抗冻性差，但耐火性较好。（√）

225.在水泥砂浆的抹灰层上，不可直接抹上石膏砂浆。（√）

226.洗刷水刷石阳角时，应待两层收水后，用刷子蘸水往内刷。（×）

227.水刷石施工阴角要分两次做，做完一面之后，再做另一面。（√）

228.防水砂浆如需留施工缝，一般应留在阴角处。（×）

229.顶棚抹灰要在抹完灰线后进行，这样能较好地控制顶棚抹灰层的厚度和平整度，保证在线与顶棚抹灰交圈。（√）

230.室内外抹灰施工，在特殊情况下可采取自下而上方式施工。（√）

231.“三宝”“四口”“五临边”是指安全帽、安全带、安全网；楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口；阳台边、屋面周边、楼板边、斜料平台两侧边，斜道临边。（ √ ）

232.安全技术交底不一定以书面的形式进行交底（ × ）

233.施工现场整改隐患时的“三定”是指定人、定时间、定措施。（ √ ）

234.三级安全教育指的是：公司教育、工地教育、班组教育。（ × ）

235.高度在24米以上的脚手架必须搭设双排并设置剪力撑。（ √ ）

236.钢管脚手架扣件开口应朝上或朝内。（ √  ）

237.脚手架纵向水平杆接必须采用对接扣件连接。（ × ）

238.施工现场临时用电应执行三相四线制。（ × ）

239.井架吊篮禁止乘人。（ √   ）

240.系安全带时采用带挂、低挂高用方式安全。（ ×  ）

241.遇大雾、大雨和六级大风时，禁止高处作业。                         （ √ ）

242.作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，但可利用吊车臂架等施工设备进行攀登。       （ × ）

243. 电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明敷，并应避免机械损伤和介质腐蚀。（ √ ）

244.施工现场临时用电设备，已有一级漏电保护就够了。   （ × ）

245.建设工程安全应坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，贯彻落实国家法律、法规和各项规章制度。       （ √ ）

246.当生产任务赶上同安全生产发生矛盾时，应服从施工进度。   （ × ）

247.当人体接触带电体有电流流过时就叫人体触电。     （×）

248.电气设备需要临时检修时，以免影响施工用电，可以带电作业。  （ × ）

249.对刚进企业的新工人应接受劳动部门、公司、班组的三级安全教育。               （ × ）

250.进户线过墙应穿管保护，距地面高度不得小于2.5m，并应采取防雨措施。    （ √ ）

251.施工现场用电工程的二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。      （ × ）

252.需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。（ √ ）

253.塔式起重机的机体已经接地，其电器设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。（ × ）

254.配电箱和开关箱的隔离开关可采用普通断路器。   （ × ）

255.需要三相五线制配电的电缆线路可采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。 （ × ）

256.施工现场送电的操作顺序是：总配电箱 → 分配电箱 →开关箱 （ √ ）

257.一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间不大于0.1s。               （√  ）

258.电焊机的外壳不必有可靠的接零或接地保护。    （ × ）

259.室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚，不必备有消防用品。         （ × ）

260.施工现场停电时的操作顺序是：开关箱  → 分配电箱 → 总配电箱       （ √ ）

261安全生产管理，应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。( √ )

262.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负领导责任。( × )

263.危险物品的生产、经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员。( × )

264.特种作业人员经过培训，如考核不合格，可在两个月内进行补考，补考仍不及格，可在一个月内再进行补考。( × )

265.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。( √ )

266.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。( √ )

267.使用煤气灶时，当发生泄漏时应立即打电话报警。( × )

268.特大安全事故发生后，对调查组提出的调查报告，省、自治区、直辖市人民政府应当自调查之日起30日内，对有关责任人员做出处理决定。( √ )

270.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。( × )

271.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。( √ )

272.因生产安全事故受到损害的从业人员，向本单位提出赔偿要求，可以在依法享有工伤社会保险或者依照有关民事法律获得赔偿两者之间任选一种。( × )

273.生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的，由公安部门依法强制执行。( × )

274.生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全，防止职业危害的事项。( √ )

275.生产经营单位为了保护本单位的技术秘密，因此从业人员在作业场所作业只要按照操作规程操作就可以了，其他没必要了解。( × )

276.根据《安全生产法》规定从业人员在作业过程中，应当服从管理，所以对违章指挥仍要服从。( × )

277.燃烧必须具备的三个条件是可燃物、助燃物、氧气。( × )

278.干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查，主要检查压力表，当压力表指针低于绿线区时，应立即充压维修。( √ )

279.新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次，第一次检测后，以后每2年水压测试1次，罐体强制报废期限为10年。　( √ )

280.职业健康检查应当由县级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。( × )

281.任何人都有组织参加消防灭火的义务？( × )

282.工伤保险费用由用人单位和个人共同负担？( × )

283.相对湿度越大，静电越强。( × )

284.人体触电致死，是由于肝脏受到严重伤害。( × )

285.国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。　( √ )

286.《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。( × )

287．因生产安全事故受到损害的从业人员除依法享有工伤社会保险外依照有关民事法律尚有获得瞻养的权利的,有权向本单位提出赡养要求。( × )

288．《安全生产法》规定审查批准包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等。( √ )

289．《安全生产法》规定，被检查单位的负责人拒绝在安全生产监督检查人员的检查记录上签字，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。( √ )

290．负有安全生产监督管理职责的部门对受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料。( √ )

291．依据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》规定，地方各级人民政府召开防范特大安全事故的工作会议的内容主要是分析、布置、督促、检查本地区防范特大安全事故的工作。( √ )

292．《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源应制定登记方案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。( × )

293．《安全生产法》规定，任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。( √ )

294．国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》要求搞好重大危险源的普查登记，加强省〈区、市〉、市(地)、县(市)三级重大危险源监控工作。( × )

295．任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。( √ )

296．《安全生产法》规定，任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。( √ )

297．对未按照《安全生产许可证条例》取得批准，擅自从事有关活动，属于经营单位的，由安全生产许可证颁发管理机关依法吊销其营业执照。( × )

298.使用灭火器扑救火灾时要对准火焰上部喷射。( × )

299．安全生产责任制是：企业岗位责任制的一个组成部分，是企业最基本的安全制度，是安全规章制度的核心。( √ )
300. 如果因电器引起火灾，在条件许可的情况下，应首先将有开关的电源关掉。( √ )

301.《安全生产法》不仅适用于生产经营单位，同时也适用于国家安全和社会治安方面的管理。                                                       ( × )

302.制定《安全生产法》最重要的目的是为了制裁各种安全生产违法犯罪行为。

( × )

303.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。

( √ )

304.劳动防护用品不同于一般的商品，直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康，故要求其必须符合国家标准或者行业标准。

( √ )

305.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。

( √ )

306.把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。

( × )

307.依照《安全生产法》，生产经营单位的从业人员享有工伤保险和伤亡求偿权;危险因素和应急措施的知情权;安全管理的批评检控权;拒绝违章指挥和强令冒险作业权;紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。

( √ )

308.依照《安全生产法》的规定，从业人员有权了解作业场所和工作岗位存在的危险因素，生产经营单位应当如实告之，不得隐瞒和欺骗。

( √ )

309.《安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督检查人员的安全检查，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

( √ )

310.《安全生产法》关于从业人员的安全生产义务主要有四项：即遵章守规，服从管理;佩戴和使用劳动防护用品; 接受培训，掌握安全生产技能;发现事故隐患及时报告。

( √ )

311.未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

( √ )

312.《安全生产法》规定，从业人员经批准可以了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

( × )

313.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内，但应与员工宿舍保持一定安全距离。

( × )

314.依据《安全生产法》，事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故的原因。

( × )

315．釉面砖一般用于室内墙面装饰，室外较少使用。（√）

316．内地面砖镶贴按施工方法分软底铺贴和硬底铺贴。（√）

317．标准房间镶贴砖时可以不进行预排。（×）

318．天然大理石、花岗岩饰面板，表面不得有隐伤、风化等缺陷。（√）。

319．安装锚固件应在结构施工时埋设。（√）。

320．后置埋件应在现场做拉拔强度试验。（√）

321．光面和镜面的饰面板，经清洗凉干后，方可打蜡擦亮。（√）

322．瓷砖的耐化学腐蚀性鉴定，用HB铅笔试验分级。（√）

323．天然石材和人造石材在镶贴过程中必须留温度缝。（√）

324．墙面排砖时，应从中间向两边排，小砖留在墙角，剩余多少保留多少。（×）

325．镶贴大理石的时候，应该提前一天用清水浸泡，阴干备用。（×）

326．瓷砖空鼓现象就是因为镶贴时基层清理不干净。（×）

327．后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。（√）

328．施工流程是编制施工方案的目的之一。（√）

320．室外抹灰施工，在特殊情况下可采取自下而上方式施工。√）

321．防水砂浆操作时，第一层刷防水水泥浆，待其达到强度后，再抹第二层防水砂浆。（×）

322．“施工现场质量管理检查记录”是由班长填写。（×）

323．外墙饰面砖粘贴必须牢固。检验样板件粘结强度检测报告和施工记录。（√）

324．质量标准主控项目是保证工程安全或使用功能的重要检验项目。（√）

325．施工组织设计与编制施工方案没有关系。（×）

326．水泥复验的是凝结时间和安定性及强度。（√）

327．在外墙饰面砖粘贴前和施工过程中均应制作样板件，做粘结强度试验。（√）

328．抹灰的主要作用是保护结构，使内外墙面及顶棚平整光滑、清洁美观。对于一些有特殊要求的房屋还能改善它的热工、声学、光学性能。（√）

329．大面积安装花岗岩施工，要事先做好样板，经验收符合要求后，方能进行正式施工。（√）

330．生产进度是施工生产的中心。（×）

331．编制施工方案的目的就是排好总的施工顺序。（×）

332．镶贴外墙面砖可用小皮数杆来控制水平的皮数。（√）

333．分项工程划分成检验批进行验收，有助于及时纠正施工中出现的质量问题，确保工程质量。（√）

334．瓷砖墙面胶粘剂，要有适于在垂直墙壁作业的操作性能，不滴落、不淌以及具有足够的调整时间。（√）

335．材料的吸湿性大小决定材料本身组织构造和化学成分。（√）

336．雨季施工砂浆要适当提高水灰比。（×）

337．剁假石操作，包括抹完素水泥浆后，应待水泥浆于后，再抹水泥石屑罩面层。（×）

338．水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上。（√）

339．湿纸筋使用时，清水泡透与石灰膏均匀搅拌后，可作为建筑装饰中的堆 塑材料。（√）

340．一般来说，大理石的放射性比花岗岩的放射性强。（×）

341．重晶石砂浆是用来抹耐磨部位的。（×）

342．计量工作是保证工程产品质量的重要手段。（√）

343．涂抹耐酸砂浆，应按同一方向抹成，不允许来回涂。（√）

344．泵送砂浆，斗内砂浆不得低于料斗深度的1／4。（×）

345．建筑上常用的水玻璃模数为2.6～2.8。（√）

346．不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂细加强措施。（√）

347．花饰的安装方法有粘结法、木螺丝固定法、螺栓固驻法三种。（√）

348．材料的经济核算就是讲求材料经济效益，指投人与产出、费用与效用的比较。 （√）

349．外墙饰面砖宜选用背面有燕尾槽的产品。（√）

350．选地砖时安全性应放在首选指标。（√）

351．石灰浆在熟化池中进行熟化，其表面应有一层水，目的是不让石灰浆碳化和结晶。（√）

352．细骨料的粗细程度是根据细度模数决定的。（√）

353．体积安定性是指水泥在硬化过程中体积变化是否均匀的性质。（√）

354．水泥主要技术性能包括密度、细度、凝结时间、安定性、粘结力和强度等指标。（√）

355．饰面板安装，在校正过程中临时用石膏固定后，进行灌浆，分三次灌至板平。（√）

356．水泥的细度越细，则早期强度越高。（√）

357．大理石板允许有不贯通的裂纹。（×）

358．一般抹灰按质量要求分为普通和高级二级。（√）

359．对于抹灰砂浆，它比砌筑砂浆应具有更好的和易性及与基底材料的粘结性。（√）

360．有老年人使用的居室、卫生间的瓷砖地面将防滑作为选砖的首要指标。（√）

361．美术水磨石地面，颜料配色时，应分批配料，并干拌均匀。（×）

362．在抹灰工程施工前，必须对结构工程进行验收。（√）

363．花岗岩饰面板适用于内、外装饰和楼地面等装饰。（√）

364．抹灰施工前，对于光滑基层表面应凿毛或者采取毛化处理措施。（√）

365．镶贴瓷砖，在水泥砂浆中掺人一定量的108胶，便于粘结，并起到一定的缓凝作用。（√）

366．梁抹灰找规矩，是顺梁的方向弹出梁的中心线，来控制梁两侧面的抹灰厚度。（√）

367．大理石安装前，颜色和纹理都要预先排列。（√）

368．一般情况下，冲筋抹完后，待冲筋有强度时再装挡刮平。（×）

369．玻璃锦砖如表面污染较严重，可使用酸碱溶液洗涤。（×）

370．做美术水磨石时，兑色灰要随兑随用，不要多兑。（×）

371．大理石饰面板吸水率小，在铺设时可以不浸水，直接铺设。（×）

372．仿石抹灰的基层处理以及底、中层抹灰要求与一般装饰抹灰相同。（√）

373．花岗岩饰面板出现开裂脱落时，可采用环氧树脂，螺栓锚固法进行修补。（√）

374．白色水磨石石渣面层若有低凹处，可用相同配合比的石渣浆修补平整。（×）

375．建筑石膏的耐水性和抗冻性差，但耐火性较好。（√）

376．玻璃锦砖表面光滑、不吸水、外露面大、粘结面小，与铺贴陶瓷锦砖有所不同。（√）

377．建筑石膏的主要成分是半水石膏，在硬化过程中，体积具有微膨胀的特性。（√）

378．选地砖时，安全性（防滑）应放在首选指标（√）

379．看施工图，一定要把平面图、立面图、剖面图结合起来，搞清三者关系。（√）

380．装饰施工范围：凡是人的视觉和触觉所能见到和感觉到的部位，有功能要求及特殊要求的部位。（√）

381．古建筑中凡用抹灰方法制作花饰叫“软活”。（ √）

382．陶瓷壁画是以陶瓷锦砖、面砖、陶板等为原料制作的。（√）

383．热作法施工是指在冬期施工时砂浆用热水拌和的一种施工方法。（√）

384．水泥的终凝是指水泥开始产生强度的时间。（√）

385．水泥地面施工后，养护时间应不少于3d（×）

386．外墙面砖立面砖最下一排砖压底平面砖，为了避免雨水灌入。（√）

387．擦缝、勾缝的目的不仅是为了美观，更重要的是粘结牢固。（√）

388．镶贴完的陶瓷锦砖表面不得有变色、起碱、污点、砂浆流痕和显著的光泽受损。（√）

389．玻璃锦砖的粘结层的水灰比不宜太大，因玻璃锦砖吸水性能差。（√）

390．玻璃锦砖镶贴完后，如受砂浆、水泥浆污染，可用10％稀盐酸溶液洗刷。（√）

391．根据砂的细度模数不同，砂可分为粗砂、中砂、细砂、特细砂。（√）

392．从事屋角和有斜坡部位高处作业时，必须穿软底鞋和硬底塑料鞋。（×）

393．现浇美术水磨石，宜采用强度等级42．5以上的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。（×）

394．陶瓷壁画一幅画的勾缝应分次完成。（×）

395．做楼地面时，要控制好地面的厚度，面层的厚度应与门框锯口线吻合。（√）

396．工作质量是建筑工程产品质量的基础和保证。（√）；

397．釉面砖错缝铺贴比直缝铺贴美观效果好。（×）

398．合格的石灰膏中不得含有未熟化的颗粒。（√）。

399．拉毛抹灰适用于对有音响要求的墙面如礼堂、剧院等。（√）

400．水磨石的表面应平整、光滑、石子显露均匀，不得有砂眼、磨纹和露磨处，分格条应位置准确，全部露出。（√）

401. 砂浆搅拌机使用完毕，应立即用水冲洗搅拌筒的内外，清除简内的砂浆积料，并对各润滑点加注润滑油。（√）

402. 大样图的比例一般是1：100或1：200。（×）

403. 镶贴变形缝处的饰面板、饰面砖应按设计要求做出留缝宽度。（√）

404. 影响工序质量的因素是：人、设备、材料、方法。环境５个方面。（√）

405. 水磨石施工宜先做浅色的，后做深色的。（×）

406. 施工图纸一般要经过会审和图纸技术交底等程序。（√）

407. 隐蔽工程验收，应由施工单位自行验收，并形成文件。（×）

408. 建筑装饰工程图纸中，符号繁多，有图示标志的符号，文字标志的符号，符号标志说明某种含义。（√）

409. 安全交底中要求提出对施工和文明施工的要求及有关防护措施，明确施工操作中，应重点注意的部位和有关事项，对常见的多发危害作业的安全措施要反复强调，责任到人。（√）

410.成品保护是建筑装饰施工中的一项重要工序。（√）

411.建筑装饰设计首先应满足功能要求。（√）

412.施工前的图纸会审，一般由业主召集，业主、监理、设计、施工等单位有关人员参加，会后形成由业主起草，共同签字的“会审备忘录”。（√）

413.外墙脚手架的操作高度超过三层时，应加设安全网。（×）

414.工法是以工程为对象，管理为核心。（×）

415.操作工人安全职责包括：认真学习并严格遵守安全技术操作规程，不违规作业，自觉遵守安全生产规章制度，执行安全交底和有关安全生产的规定，服从安全监督人员的指导，爱护安全设施，正确使用防护用具。（√）

416.质量检查与质量检验评定在具体检测方法和手段上是相同的，两者是同一概念。（×）

417.饰面砖可直接镶贴在粗糙的基体或基层上。（√）

418.光滑的基体或基层表面可以不做处理直接用903胶粘贴。（×）

419.饰面砖应镶贴平整、接缝宽度一致，填嵌密实。（√）

420. 墙面排砖时，应从中间向两边排，小砖留在墙角，剩余多少保留多少。（×）

421.室外抹灰施工，在特殊情况下可采取自下而上方式施工。（√）

422.水刷石施工阴角要分两次做，做完一面后，再做另一面。（√）

423.大面积安装花岗岩施工，要事先做好样板，经验收符合要求后，方能进行正式施工。（√）

424.镶贴外墙面砖可用小皮数杆来控制水平的皮数。（√）

425.膨胀蛙石砂浆适用于地下室和湿度较大的车间内墙面和顶棚抹灰。（√）

426.瓷砖粘结剂性能的基本特点：有适于在垂直墙面操作的基本性能、不滴落、不淌、具有足够的调整时间，有足够的强度、耐水性、耐久性。（√）

427.材料的吸湿性大小决定材料本身组织构造和化学成分。（√）

428.全面质量管理的核心是加强对产品质量检查。（×）

429.外墙挂板之前外墙立面应自上而下涂刷防潮层。（√）

430.石灰砂浆硬化过程中，“结晶” 和“碳化” 两个过程是同时进行的。（√）

二、单项选择（选择一个正确的答案，将相应的字母填在每题横线上。）

1．按定额工日计算的劳动生产率的公式是 ( B ) 。

A．实耗工日/按定额计算应用工日

B．按定额计算应用工日/实耗工日

C．应用工日/按定额计算应用工日

D．实耗工日/应用工日

2．在总平面图上，室外标高为3.856m，室内标高为4.456m，则室内外高低差为( C ) mm

A．150	B．450	C．600	D．900

3．外墙陶瓷面砖表面平整度的允许偏差不得大于( B )mm。

A．1	B．2	C．3	D．4

4．湿挂石材的钢筋网竖向间距为( A )mm，横向按板材尺寸；当板高超过1.2m时，应增加一道水平筋。

A．500	B．600	C．700	D．1000

5．抹灰、饰面等用的里脚手架，其宽度不得小于( B )m。

A．1	B．1.2	C．1.5	D．2

6．天然大理石板材厚度小于或等于12mm时，同一块板材的厚度允许误差为( A )mm时为优等品。

A．±0.5	B．±1.0	C．±1.5	D．±0.8

7．水泥砂浆地面的压光一般不应少于( A )。

A．三次	B．二次	C．一次	D．随意

8．隔热砂浆的特点是( C )轻，导热系数小，能起到保温和隔热作   用。

A．重量		B．比重

C．表观密度		D．都可以

9．矿渣水泥的初凝时间不得早于( C )min。

A．30	B．40	C．45	D．60

10．水泥浆是由水泥和水配成，仅用于( B )。

A．面层		B．结合层

C．找平层		D．结构层

11．氯化铁防水剂一般掺量为水泥掺量的( A )。

A．3%	B．5%	C．10%	D．7%

12．施工图是指能够直接指导施工的( D )。

A．结构图		B．建筑图

C．平面图		D．设计图

13．镶贴饰面砖拨缝用的工具是( D )。

A．钢錾		B．合金錾

C．画签		D．开刀

14．陶瓷锦砖地面质量标准规定的表面平整度允许偏差为( B )。

A．2mm	B．3mm	C．4mm	D．5mm

15．镶贴外墙面砖，米厘条宽度一般为( A )。

A．8mm	B．9mm	C．10mm	D．以上都对

16．陶瓷锦砖的接缝材料是( C )。

A．石灰砂浆		B．混合砂浆

C．素水泥浆		D．石灰浆

17．卫生间铺贴陶瓷锦砖应( B )。

A．每隔1m冲筋	B．按设计坡度要求朝地漏方向冲筋

C．每隔0.5m冲筋	D．将基层找平

18．防水砂浆五层作法总厚度不宜超过( A )。

A．20mm	B．15mm	C．30mm	D．10mm

19．高级抹灰表面平整度的允许偏差为( C )。

A．1mm	B．2mm	C．3mm	D．4mm

20．剁假石施工用的石渣一般采用( B )。

A．大八厘		B．小八厘

C．中八厘		D．以上都可以

21．水磨石分格条的八字角要抹( A )分格条高度的水泥浆。

A．1/2	B．1/3	C．1/4	D．1/5

22．外墙釉面砖表面平整度质量允许偏差为( B )mm。

A．1	B．2	C．3	D．4

23．陶瓷锦砖地面，常温下养护( D )天方可上人。

A．3	B．4～5	C．5～6	D．7～8

24．一般建筑平面图常用的比例是( D )。

A．1∶10	B．1∶20	C．1∶50	D．1∶100

25．从某建筑图纸上看到二层地面标高为2.98m，这个标高是( D )。

A．建筑标高		B．结构标高

C．绝对标高		D．相对标高

26．墙面石材铺装采用湿作业法施工时，每层灌筑砂浆的高度宜为

( C )mm。

A．50～100		B．100～150

C．150～200		D．以上都对

27．施工中对材料质量怀疑时，应( C )，合格后方可使用。

A．全数检查		B．分部检查

C．抽样检查		D．系统检查

28．水磨石地面使用未清洗过的石子，其质量通病是( C )。

A．空鼓		B．裂缝

C．表面浑浊		D．石子不均

29．( D )水泥的早期强度高。

A．矿渣	B．火山灰	C．粉煤灰	D．普通

30．砂浆搅拌机一级保养是指已经使用( D )后的保养。

A．30h	B．80h	C．90h	D．100h

31．高级抹灰，立面要垂直，允许偏差是( B )mm。

A．2	B．3	C．4	D．5

32．冷作法抹灰方法有( D )。

A．氯盐法		B．氯化砂浆法

C．亚硝酸钠法	D．以上都是

33．大理石、花岗岩属于( A )材料。

A．脆性	B．韧性	C．弹性	D．以上都不是

34．水磨石分格条在十字交叉处，八字角必须留出( C )mm空隙。

A．5～10	B．10～15	C．15～20	D．20～25

35．镶贴陶瓷锦砖如要搭设脚手架，脚手架离墙距离不得大于( C )
mm。

A．50～100		B．100～150

C．150～200		D．200～250

36．从( D )上能看到散水坡具体构造做法。

A．立面图		B．平面图

C．大样图		D．外墙大样图

37．外墙面砖如表面污染严重时，可用浓度为( A )刷洗。

A．10%盐酸		B．10%硫酸

C．10%草酸		D．以上都是

38．镶贴釉面砖，为改善砂浆和易性，可掺入不大于水泥重量( D )的石灰膏。

A．5%	B．7%	C．12%	D．15%

39．石材板材宜直立码放，应光面相对，倾斜度不大于( C )。

A．5°	B．10°	C．15°	D．30°

40．用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑第一皮砖，应选用( D )。

A．多孔砖		B．烧结普通砖

C．现浇混凝土坎台	D．前三种都可以

41．墙面平整度、垂直度经检测之后，对误差超过( D )的记录，应制定抹灰超厚的加强措施。

A．20mm	B．25mm	C．30mm	D．35mm

42．抹灰层灰饼厚度不应低于( B )mm。

A．9	B．7	C．8	D．10

43．防水砂浆宜采用( A )水泥配制。

A．普通	B．矿渣	C．火山灰	D．粉煤灰

44．用金属皂类防水剂配制防水砂浆，掺量为水泥用量的( C )。

A．1%	B．2%	C．3%	D．5%

45．汉白玉出产在( A )。

A．北京房山		B．河南嵩山

C．山东泰山		D．安徽黄山

46．( B )可以作拌制防水砂浆用。

A．膨胀珍珠岩	B．水玻璃

C．膨胀蛭石		D．陶粒砂

47．抹完罩面灰后，压光跟得太紧，灰浆没有收水，那么压光后多余的水汽化后产生 ( D )现象。

A．开花	B．暴灰	C．抹纹	D．起泡

48．墙面耐酸砖可用( D )镶贴。

A．耐酸胶泥		B．沥青

C．耐酸砂浆		D．以上都可以

49．干挂石材墙面，缝内要注密封胶，应先在板缝内塞入( D )作为填充物。

A．木条		B．胶条

C．泡沫		D．发泡条

50．镶贴陶瓷锦砖常用方法是( A )。

A．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在找平层上

B．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在初步找平层上

C．陶瓷锦砖在找平层上分块摆放

D．陶瓷锦砖应用模具粘法

51．外墙釉面砖镶贴时，一般从( A )开始镶贴。

A．阳角	B．阴角	C．中间	D．镜框

52．瓷砖的品种、规格和图案必须符合( B )要求。

A．规矩		B．设计

C．业主		D．以上都对

53．外墙饰面砖施工前，应对( D )所用的材料进行试配，经检验合格后方可使用。

A．找平层		B．结合层

C．粘结层及勾缝	D．以上全部

54．陶瓷锦砖按表面性质分为( A )。

A．釉锦砖、无釉锦砖	B．陶瓷锦砖、防滑砖

C．釉面砖、防滑砖	D．无釉锦砖、防滑砖

55．建筑平面图就是将建筑物用一个假想的水平面，沿( B )的地方切开来，将上面移走，再从上往下看的图。

A．顶棚以下		B．窗口以上

C．窗口以下		D．地面以上

56．石材灌浆在距板顶面( A )mm时，开始安装第二层板。

A．50～100		B．100～150

C．150～200		D．200～250

57．大理石、花岗岩等进场应堆放于( B )，下垫方木。

A．室外	B．室内	C．室内外	D．以上都对

58．冬期施工，砂浆要使用热砂浆，水和砂子的温度分别不得超过

( A )。

A．80℃和40℃	B．40℃和80℃

C．60℃和30℃	D．50℃和30℃

59．抹防水砂浆，如遇管道露出基层时，必须在其周围剔成宽、深分别为( C )的沟槽。

A．10～20mm，50～60mm	B．20～30mm，30～40mm

C．20～30mm，50～60mm	D．10～20mm，30～40mm

60．普通整体水磨石面层表面平整度质量允许偏差为( C )mm。

A．2	B．2.5	C．3	D．4

61．硅酸盐模数越大，水玻璃的粘性越大，水溶性越( B )。

A．好	B．差	C．不变	D．以上都不对

62．室外抹灰粘贴分格条前，应( A )将分格条放在水中浸泡。

A．提前1d		B．提前2d

C．提前1h		D．不需要

63．混凝土界面处理剂可以取代混凝土表面的( D )工序。

A．甩灰浆		B．火碱洗

C．人工凿毛		D．火碱洗和人工凿毛

64．外墙窗台、雨篷等抹灰，其滴水槽的深度和宽度均不应小于( B )mm。

A．5	B．10	C．15	D．20

65．釉面砖和外墙面砖一般采用( A )水泥砂浆粘贴。

A．1∶2		B．1∶2.5

C．1∶1		D．1∶3

66．一般当水泥砂浆地面的面层边长大于( D )m时，应划分区格。

A．3	B．4	C．5	D．6

67．釉面砖使用前必须浸水至不冒气泡为止，且不少于( D )h。

A．0.5	B．1	C．1.5	D．2

68．甲醛污染主要来源于( A )。

A．胶合板	B．石材	C．土壤	D．涂料

69．干挂法安装石材装饰板时，应使用( C )挂件。

A．镀锌		B．钢制刷防锈漆

C．不锈钢		D．钢制不刷防锈漆

70．水泥砂浆应随拌随用。如施工期间最高温度超过30℃，必须在拌成后( C )h内使用完毕。

A．1	B．1.5	C．2	D．3

71．抹灰层是由以下哪几层组成的：( C )。

A．中灰层、面灰层

B．底灰层、面灰层

C．底灰层、中灰层、面灰层

D．底灰层、中灰层

72．平面图是剖切平面以下的( D )图。

A．中心投影		B．斜投影

C．平行投影		D．水平投影

73．冬期进行抹灰时的温度不宜低于( C )℃。

A．3	B．4	C．5	D．10

74．天然光面石材地面的接缝宽度允许偏差为( A )mm。

A．1	B．2	C．2.5	D．5

75．劳动定额中，时间定额和产量定额的关系是( B )。

A．相加为1		B．互为倒数

C．相乘为零		D．相互无关

76．陶瓷锦砖镶贴，接缝宽度调整应在水泥浆( A )操作。

A．初凝前		B．初凝后

C．终凝前		D．终凝后

77．外墙面砖质量标准规定表面垂直度允许偏差为( B )。

A．2mm	B．3mm	C．4mm	D．5mm

78．水泥终凝时间是指( C )时间。

A．开始凝结		B．开始硬化

C．开始产生强度	D．完全硬化

79．滚压不完全，直接造成水磨石( A )。

A．面层石粒不均	B．空鼓

C．裂缝		D．强度偏低

80．装饰工程颜料掺量不大于水泥重量的( B )。

A．5%	B．10%	C．15%	D．20%

81．水磨石分格条镶好后，( C )抹石渣浆。

A．立即		B．12h以内

C．常温下养护2d以上	D．常温下养护7d以上

82．陶瓷锦砖可用在( D )。

A．室内墙面		B．室外墙面

C．地面		D．以上都对

83．陶瓷锦砖揭纸时间一般应控制在( B )min左右。

A．5～10		B．20～30

C．40～50		D．50～60

84．安装大理石灌浆时，第一次不得超过板块高度的( B )。

A．1/2	B．1/3	C．2/3	D．1/5

85．水泥初凝是指水泥( B )的时间。

A．开始硬化		B．开始失去可塑性

C．开始产生硬度	D．完全硬化

86．在建筑平面图上不能看到( D )。

A．地坪标高		B．内墙位置

C．门洞宽度		D．抹灰做法

87．水磨石地面操作规程中，掺草酸进行清洗的作用是使( C )。

A．表面缝隙消除	B．表面密实

C．表面清晰、光亮	D．以上都是

88．掺有外加剂的砂浆，搅拌时间不得少于( C )min。

A．1	B．2	C．3	D．4

89．墙面砖镶贴前应进行挑选，并应浸水( B )h以上，晾干表面水分。

A．1	B．2	C．3	D．4

90．下面保水性最好的材料是( D )。

A．混合砂浆		B．水泥砂浆

C．防水砂浆		D．保温砂浆

91．大八厘、中八厘、小八厘石渣的直径约是( A )mm。

A．8、6、4		B．10、8、6

C．12、10、8		D．15、10、8

92．石膏凝结快，如欲使凝结缓慢，则可掺入( D )。

A．水泥	B．氧化铁	C．氯化铁	D．硼砂或胶

93．在加气混凝土或粉煤灰砖块基层抹石灰砂浆时应优先选用( C )。

A．素水泥浆		B．108胶水溶液

C．108胶水泥浆	D．108胶

94．室外抹灰，分格线应用( C )勾嵌。

A．混合砂浆		B．石灰砂浆

C．水泥浆		D．石灰膏

95．保水性良好的砂浆，其分层度是( B )。

A．较大的		B．较小的

C．可大、可小	D．以上都对

96．石英砂在抹灰工程中常用于配制( D )。

A．防水砂浆		B．保温砂浆

C．耐热砂浆		D．耐腐蚀砂浆

97．大理石的密度为( C )kg/m3。

A．1000～1500	B．1500～2000

C．2600～2700	D．3000～3100

98．防止抹灰层受冻，使其具有良好的和易性，可掺入( D ) 。

A．石灰膏	B．水玻璃	C．石膏	D．粉煤灰

99．对X射线房间，可采用( D )抹灰。

A．防腐砂浆		B．保温砂浆

C．耐热砂浆		D．重晶石砂浆

100．图上比例1∶100，实际尺寸是25m的构件，图上尺寸是( B )mm。

A．25	B．250	C．2500	D．500

101.室内墙面、门窗洞口护角、应用水泥砂浆，高度不应低于( C )。

A．1.5m      B．1.8m      C．1.5m     D．2.5m

102.采用石膏抹灰时，石膏灰中不得掺用( C )。

A．牛皮胶      B．硼砂      C．氯盐     D．107胶

103.涂抹水泥砂浆每遍厚度为( A )。

A．5～7mm    B．7～9mm    C．9～11mm   D．11～13mm

104.外墙窗台滴水槽的深度不应小于( C )。

A．6mm    B．8mm    C．10mm   D．12mm

105.窗台抹灰的操作工艺顺序是( B )。

A．立面、侧面、平面、底面    B．立面、平面、底面、侧面

C．侧面、立面、平面、底面    D．平面、底面、立面、侧面

106.内墙面抹灰，普通抹灰表面平整度允许偏差( C )。

A．2mm        B．3mm       C．4mm       D．5mm

107.基层为混凝土时，抹灰前应先刮( A )一道。

A．素水泥浆                 B．107胶水溶液

C．107胶                    D．以上都可以

108.普通水泥保管要注意防水、防潮、堆垛高度一般不超过( B )。

A．6～8袋 B．10～12袋    C．14～16袋   D．18～20袋

109.底面做水泥砂浆，水泥标号应大于( B )。

A．225号     B．325号      C．425号    D．525号

110.顶棚抹灰产生气泡主要原因是( B )。

A．底子灰太干              B．灰浆没有收水

C．石灰质量                D．以上都有可能

111.抹灰层的平均总厚度，按规范要求，外墙为( B )。

A．18mm      B．20mm       C．25mm       D．30mm

112.水泥砂浆面层操作，其表面压光不得少于( C )遍。

A．1         B．2           C．3         D．4

113.室外抹灰分格线应用( C )勾嵌。

A．混合砂浆   B．石灰砂浆    C．水泥浆    D．石膏灰

114.室外抹灰粘贴分格条前，应( A )将分格条放在水中浸透。

A．提前1d  B．提前2h    C．提前1h    D．不需用

115.水刷石表面脏，颜色不一致原因是( B )。

A．表面没有抹平压实   B．原材料未一次配齐

C．配合比不准确       D．以上都是

116.抹灰上料时，推小车运料一律推行，坡道行车前后距离不小于( C )。

A．5m        B．8m        C．10m        D．12m

117.抹灰时站在高凳搭的脚手板上操作时，人员不得超过( A )人。

A.2          B.3         C.4         D.5

118.一般民用建筑铝合金门窗与墙之间的缝隙不得用( D )填塞。

A.麻刀    B.木条     C.密封条    D.水泥砂浆

119.抹灰用的砂子为( B )混合使用。

A.粗砂、中砂和粗砂             B.细砂、中砂和粗砂

C.细砂、细砂和中砂             D.中砂、中砂和细砂

120.抹灰层灰饼厚度一般不应低于( B )。

A.5mm         B.7mm         C.9mm         D.10mm

121.粘贴分格条一般采用( B )当格条。

A.胶布       B.木       C.水泥砂浆      D.混合砂浆

122.普通抹灰，立面要垂直，质量允许偏( C )。

A.2mm         B.3mm        C.4mm          D.5mm

123.室内抹灰使用的高凳，必须搭设牢固。高凳跳板跨度不准超过( C )。

A.0.5m        B.1.5m         C.2m          D.2.5m

124.在加气混凝土或粉煤灰砌砖块基层抹石灰砂浆时，应先刷( B )。

A.素水泥浆                 B.乳胶水溶液

C.107胶水泥浆              D.107胶

125.水刷石表面已结硬，可使用( A )溶液洗刷，然后用水冲洗。

A.5％稀盐酸                 B.10％稀盐酸

C.5％稀硫酸                 D.10％稀硫酸

126.高级抹灰，立面要垂直，质量允许偏差( B )。

A.2mm         B.3mm        C.4mm         D.5mm

127.孔隙率大的材料，其( D )。

A.密度大      B.密度小      C.密实度大   D.密实度小

128.石灰膏用于罩面灰时，熟化时间不应少于( D )。

A.15d         B.20d          C.25d         D.30d

129.熟石灰是由生石灰消解而成，其主要成分是( C )。

A.氧化镁     B.氧化钙     C.氢氧化钙    D.石灰酸钙

130.距地面( A )的作业就视为高处作业。

A.2m以上      B.3m以上      C.4m以上     D.5m以上

131.当顶棚抹灰高度超过( D )时，抹灰脚手要有架子工搭设。

A.3.0m        B.3.2m         C.3.4m        D.3.6m

132.阳台、屋面的平面与立面交接处的阳角抹成( C )。

A.直角        B.锐角         C.圆弧形      D.随便

133.涂抹石灰砂浆每遍厚度宜为( B )。

A.5～7mm    B.7～9mm    C.9～11mm   D.11～13mm

134.抹灰线时，接角尺用硬木制成可用来( D )。

A.接阴角     B.接阳角     C.整修灰线   D.以上都可以

135.室外抹灰时，脚手板要满铺，最窄不得超过( B )。

A.两块板子    B.三块板子    C.四块板子  D.五块板子

136．釉面砖在施工挑选时应注意（A）。

A．颜色   B．比重   C．薄厚   D．吸水率

137．彩釉砖的吸水率不大于（A）。

A．10％   B．18％   C．20％   D．15％

138．陶瓷锦砖镶贴全部完成后，应根据污染程度不同用（B）刷洗，再用清水冲洗。

A．稀硫酸   B．稀盐酸   C．硝酸   D．醋酸

139．釉面砖和外墙面砖一般采用（A）砂浆粘贴。

A．1：2   B．1：2.5   C．1：1   D．1：3

140．镶贴饰面砖时如遇管线、灯具、卫生设备的支撑应（C）粘贴。

A．预留孔洞   B．拼凑镶贴   C．整砖套割   D．后装管道

141．镶贴饰面砖空鼓的主要原因是（D）。

A．粘结强度不够        B．底灰空鼓

C．饰面砖含水率超标    D．基层清理不干净

142．按建筑尺寸试排大理石后，如有不足整规格板块，安装时高度方向一般安装在（B）。

A．最下行   B．最上行    C．中间    D．任何部位

143．饰面板的接缝宽度，麻面板、条纹板宜为（C）mm。

A．1       B．3      C．5     D．20

144．瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成（A）。

A．空鼓   B．表面起碱   C．不平整   D．强度低

145．外墙镶贴面砖时，均不得有（A）非整砖。

A．一行以上    B．两行以上    C．三行以上    D．一行

146. 镶贴陶瓷锦砖常用方法（A）。

A．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在找平层上

B．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在初步找平层上

C．陶瓷锦砖在找平层上分块摆放

D．陶瓷锦砖应用模具粘法

147. 釉面砖镶贴时，如遇水池、镜框等部位，应以水池、镜框（B）为中心往两边分贴。

A．左侧   B．中心   C．右侧   D．以上都对

148. 石材湿挂灌浆，其配合比为（C）。

A．1：1   B．1：1.5   C．1：2.5   D．1：5

149. 石材墙面（B）主要是灌浆不饱满、不密实所致。

A．不平   B．空鼓     C.裂缝    D．断裂

150. 外墙饰面砖施工前，应对（D）所用的材料进行试配，经检验合格后方可使用。

A．找平层  B．结合层   C．粘结层及勾缝   D．以上全部

151. 采用湿法作业施工的饰面板工程，石材应进行（B）背涂处理。

A．防酸   B．防碱    C．防腐蚀    D．以上都对

152. 陶瓷锦砖镶贴全部完成后，应根据污染程度不同用（B）刷洗，再用清水冲洗。

A．稀硫酸    B．稀盐酸    C．硝酸    D．醋酸

153. 镶贴饰面砖空鼓的主要原因是（D）。

A．粘结强度不够  B．底灰空鼓  C．饰面砖含水率超标 D．基层清理不于净

154. 瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成（A）。

A．空鼓    B．表面起碱   C．不平整   D．强度低。

155. 瓷砖材料质地疏松有隐伤，施工前浸泡不透，粘贴砂浆保水性差，会造成瓷砖的（D）。

A．裂缝   B．变色   C．空鼓   D．以上都可能。

156. 整体面层施工后，养护时间不少于（C）ｄ。

A．3    B．5    C．7    D．10

157．面砖铺贴完毕后，要进行勾缝，一般用（C）。

A．1：2．5水泥砂浆     B．1：1.5水泥砂浆

C．1：1水泥砂浆        D．1：3水泥砂浆

158．饰面板镶贴工程的保证项目是：（A）。

A．饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。安装镶贴牢固、无歪斜、缺棱掉角和裂缝

B．表面平整、洁净、颜色均匀、基本无空鼓

C．接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色无明显差异

D．接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致，非整砖使用的部位适宜

159．室内镶贴光面花岗岩，墙面立面垂直的允许偏差是：（D）。

A．0.5mm    B．lmm     C．1.5mm      D．2mm

160．镶贴内墙面砖的顺序是：（B）。

A．自上而下进行          B．自下而上进行

C．自左而右进行          D．自右而左进行

161．外墙镶贴施工时，距地（A）以上要有防护栏、挡板或安全网。

A．3m       B．4m      C．5m       D．10m

162．陶瓷锦砖地面铺贴后多久可以上人？（A）。

A．24h后，锯末养护4～5d

B．24h后，锯末养护2～3d

C．12h后，锯末养护4～5d

D．12h后，锯末养护2～3d

163．镶贴饰面砖空鼓的主要原因是（D）。

A．粘结强度不够        B．底灰空鼓

C．饰面砖含水率超标    D．基层清理不于净

164．卫生间铺贴陶瓷锦砖应（B）。

A．每隔1m冲筋

B．按设计坡度要求朝地漏方向冲筋

C．每隔0.5m冲筋

165．镶贴釉面砖，为改善砂浆和易性，可掺人不大于水泥重量（D）的石灰膏。

A．5％    B．7％   C．12％   D．15％

166．镶贴陶瓷锦砖常用方法（A）。

A．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在找平层上

B．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在初步找平层上

C．陶瓷锦砖在找平层上分块摆放

D．陶瓷锦砖应用模具粘法

167．釉面砖镶贴时，如遇水池、镜框等部位，应以水池、镜框（B）为中心

往两边分贴。

A．左侧      B．中心

C．右侧      D．以上都对

168．根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为(  D  )。

A．6个月    B．12个月    C．36个月    D．60个月

169. 在砌块砌筑中，镶砖的强度等级应（  A ）砌块强度等；镶砖用砂浆与砌筑用砂浆（  ）。

A. 不低于；相同   B. 不高于；相同   C. 不低于；不高   D. 不低于；不高

170. 镶贴釉面砖，为改善砂浆和易性，可掺入不大于水泥重量（D )的石灰膏。

A. 5%    B. 7%    C. 12%     D. 15 %

171. 墙面耐酸砖可用（ D  )镶贴。

A. 耐酸胶泥	 B. 沥青   C. 耐酸砂浆   D. 以上都可以

172. 镶贴外墙面砖，米厘条宽度一般为（  A   )。

A. 8mm      B. 9mm      C. 10mm      D. 以上都对

173．水泥拌制砂浆，应控制在 （A）    用完。

A．初凝前	B．初凝后	C．终凝前	D．终凝后

174．开刀是用来 （A）    用的。

A．陶瓷锦砖拨缝	B．切板

C．切砖		D．切石膏板

175．水泥砂浆地面，面层压光操作应在 （A）    完成。

A．初凝前		B．初凝后

C．终凝前		D．终凝后

176．釉面砖主要用于 （B） 墙面。

A．室外	B．室内	C．室内外	D．随便

177．室内釉面砖在挑选时， 应主要注意（D） 。

A．颜色		B．吸水率

C．厚薄		D．颜色和外形尺寸

178．地面砖铺贴应采用（D）  。

A．细砂		B．中砂

C．粗砂		D．中砂或粗砂

179．外墙面砖宜（B）镶贴。

A．自下而上		B．自上而下

C．从左向右		D．随意

180．彩色釉面砖的吸水率不大于（C）。

A．20%	B．15%	C．10%	D．5%

181．外墙贴面砖，不得有（A）行以上非整砖。

A．1	B．2	C．3	D．4

182．板块地面的水泥砂浆结合层，水泥强度等级不应小于（A）。

A．32.5	B．32.5R	C．42.5	D．42.5R

183．水泥混合砂浆一般应在拌和后（C）h内用完。

A．2	B．3	C．4	D．5

184．空心砖墙的灰缝厚度应在（C）mm。

A．5～10		B．8～10

C．8～12		D．10～15

185．镶贴釉面砖空鼓的主要原因是（D）。

A．砂浆强度不够	B．底灰空鼓

C．砖吸水率超标	D．基层清理不干净

186．地面砖铺贴，所用的砂要用（C）mm孔径的筛过筛。

A．3	B．4	C．5	D．10

187．砂浆的（A）是指砂浆使用时的稀稠程度。

A．稠度	B．分层度	C．沉入度	D．流动性

188．外墙面砖镶贴前应浸水（B）小时以上，并清洗干净。

A．1	B．2	C．3	D．4

189．彩色釉面砖的吸水率不大于（C）%。

A．20	B．15	C．10	D．5

190．釉面内墙砖根据外观质量分为（A）。

A．优等品、合格品	B．优等品、一等品、合格品

C．一、二、三级品	D．优等品、一级品

191．硅酸盐水泥有（A）种类型。

A．2	B．3	C．4	D．5

192．水泥在运输和储存时（C）受潮和混入杂物。

A．不宜	B．不应	C．不得	D．可以

193．白水泥的终凝时间不得迟于（B）h。

A．10	B．12	C．13	D．15

194．地砖的表面平整度允许偏差是（B）mm。

A．1	B．2	C．3	D．4

195．地砖地面的养护时间不得少于（C）d，且不准上人。

A．5	B．6	C．7	D．10

196．在初凝后，（C）振动或移动面砖。

A．不宜	B．不应	C．严禁	D．可以

197．女儿墙顶镶贴面砖，排水坡度不应小于（C）%。

A．5	B．4	C．3	D．2

198．釉面砖的勾缝应按（B）顺序进行。

A．先垂直后水平	B．先水平后垂直

C．从左到右		D．从上到下

199．在镶贴饰面板时，用（B）敲击振实。

A．手锤	B．橡皮锤	C．拍板	D．以上都是

200．釉面砖一般采用（A） 砂浆粘贴。

A．1∶2	B．1∶3	C．1∶4	D．1∶5

201．陶瓷锦砖可用在（D）。

A．室内墙面		B．室外墙面

C．地面		D．以上都对

202．瓷砖接缝宽度一般为（B）mm。

A．0.5～1	B．1～1.5	C．3～4	D．4～5

203．规范规定，陶瓷锦砖的脱纸时间不得（C）min。

A．小于20		B．大于30

C．小于40		D．小于30

204．《建筑法》规定，建筑活动应当( D  )建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。

A．满足    B．合理确定    C．强化    D．确保

205．根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，拆除工程，是指对城市规划区内(  B  )层以上建筑物或者高大构筑物实施拆除的工程。

A．二    8．三    C．四    D．五

206．《建设工程质量管理条例》规定，从事建设工程活动，必须严格执行(B)，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

A．合同约定的程序    8．基本建设程序    C．国家规定的建设程序    D．法律规定

207．施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程应当负责(   B  )。

A．保修    B．返修    C．赔偿    D．重建

208．建筑工程总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担(  C  )责任。

A．过错    B．各自    C．连带    D．违约

209．建筑物在(  A  )，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。

A．合理使用寿命内    8．50年内   C．70年内    D．合同约定的保修期内

210．施工单位(   A )对建设工程施工质量和安全生产工作全面负责。

A．主要负责人    B．项目负责人   C．专职安全生产管理人员    D．技术负责人

211．根据《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向(  A  )单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

A．总承包    8．建设    C．建设单位和总承包    D．建设单位或总承包

212．建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托(  B  )鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

A．原勘察、设计单位

B．具有相应资质等级的勘察、设计单位

C．具有相应资质的其他勘察、设计单位

D．具有相应资质等级的设计、施工单位

213．施工单位应当建立质量责任制，确定除以下(  C  )之外的项目管理人员。

A．项目经理    B．技术负责人    C．专职安全人员    D．施工管理负责人

214．建设工程实行质量保修制度，以下(  B  )不是质量保修书中应包括的内容。

A．保修范围    B．保修措施    C．保修责任    D．保修期限

215．某施工单位在施工中未经业主同意，自费将设计图纸中采用的施工材料换成了性能更好的材料，下列说法正确的是( B   )。

A．该施工单位的做法值得提倡

B．该施工单位违反了《建设工程质量管理条例》

C．该施工单位违反了《建设工程安全生产管理条例》

D．业主应向承包商支付部分材料差价

216．根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为(  D  )。

A．6个月    B．12个月    C．36个月    D．60个月

217．某建设单位将写字楼改建为公寓，需要进行改变建筑物主体结构，则下列说法正确的是(  C  )。

A．需要申请施工许可证

B．需要备案

C．需要有新的设计方案

D．不需要任何其他条件可以直接进行改造施工

218．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中，( C  )不是建设单位质量责任和义务的规定。

A．建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位

B．建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预

C．涉及建设主体和承重结构变动的装修工程，施工单位要有设计方案

D．施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用

219．建设单位对同一建设工程分项发包的，必须依法( D  )。

A．申领总施工许可证    B．要求各承包方分别申领施工许可证

C．取得开工批准报告    D．分别取得施工许可证

220．根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得(  A  )。

A．任意压缩合理工期   B．压缩合理工期   C．任意压缩合同工期  D．压缩合同工期

221．根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得明示或者暗示(  D  )违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

A．设计单位、施工单位或者监理单位    8．施工单位

C．设计单位和施工单位    D．设计单位或者施工单位

222．工程监理单位与被监理工程的(  A  )有隶属关系或者其他利害关系的，可以承担该项建设工程的监理业务。

A．建设单位                        B．施工承包单位

C．建筑材料、建筑构配件供应单位    D．建筑设备供应单位

223．《建设工程质量管理条例》规定，未经(  B  )签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。

A．业主代表    B．总监理工程师    C．项目经理    D．专业监理工程师

224．未经(   B )签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下道工序的施工。

A．业主现场代表    B．监理工程师    C．项目技术负责人    D．质检工程师

225．我国《建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求，施工技术标准和合同约定的，有权(  A  )建筑施工企业改正。

A．要求    B．报告建设单位要求  C．建议    D．命令

226．根据《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位不得( D  )工程监理业务。

A．转包    B．转包或分包    C．违法分包    D．转让

227．根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》的规定，(  C  )具有查验施工单位安全生产许可证、管理人员的安全生产考核以及特种作业人员的特种作业证的责任。

A．建设单位        8．质量监督机构    C．监理单位        D．施工单位

228．《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当达到规定的深度并注明( C   )使用年限。

A．最短    B．经济    C．合理    D．最长

229．勘察单位按照( A   )的规定进行勘察，并对勘察质量负责；所提供的勘察成果文件必须真实、准确、完整，满足建设工程质量和安全生产的要求。

A．工程建设强制性标准              B．法律、法规和合同约定

C．合同约定和工程建设强制性标准    D．法律、法规和工程建设强制性标准

230．设计单位应当向(  B  )对审查合格的施工图设计文件作出详细说明．并及时处理施工中出现的与设计相关的技术问题。

A．建设单位    B．施工、监理等单位    C．施工单位    D．监理单位

231．设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位( D   )指定生产厂、供应商。

A．可以    B．必须    C．任意    D．不得

232．根据《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对(  B  )的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．未经检测    B．涉及结构安全    C．存在质量隐患    D．涉及工程质量

233．根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故后，有关单位应当在(   B )内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．1 2小时    8．24小时    C．36小时    D．48小时

234．建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具(  B  )。

A．资料验收合格证    8．质量保修书    C．保修承诺书    D．质量保证书

235．根据《建设工程质量管理条例》的规定，(  D )在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案。

A．监理单位    B．施工单位    C．设计单位    D．建设单位

236．根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位允许其他单位个人以本单位的名义承揽工程的，其法律责任不包括( D   )。

A．罚款    B．没收违法所得

C．降低资质等级    D．对施工单位负责人进行行政处分

237．根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中有不按照工程设计或者施工技术标准施工的行为，造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，应承担的法律责任不包括(  C  )。

238. 冬期施工，砂浆要使用热砂浆，水温和砂子不得 超过（  A )。

A. 80℃,  40℃	      B. 40℃  80℃

C. 60℃   30℃   	      D. 50℃  30℃

239. 下面保水性最好的材料是（ D  )。

A. 混合砂浆	B. 水泥砂浆  C. 防水砂浆	D. 保温砂浆

240.抹灰工程分为（B  ）、清水砌体勾缝。

A.一般抹灰、高级抹灰     B.一般抹灰、装饰抹灰

C.普通抹灰、高级抹灰     D.普通抹灰、装饰抹灰

241.楼梯抹灰，抹1:3水泥砂浆底子灰，厚度为（  B  ）。

A、8～12mm   B、10～15mm   C、15～20mm   D、20～25mm

242.基层为混凝土时，抹灰前应先刮（ A   ）一道。

A、素水泥浆   B、108胶水溶液   C、108胶   D、以上都可以

243.建筑物按使用性质和耐久年限分为（ D ）级。

A.二     B.三    C.四     D.五

244.平均粒径为0.25—0.35mm的砂子为（ C ）砂。

A.中     B.粗     C.细     D.特细

245.按国际要求，硅酸盐水泥初凝不得早于（B  ）分钟，终凝不得迟于（  ）分钟。

A.35、370     B.45、390     C.40、360     D.45、360

246.室内面砖表面平整度的允许偏差为（ D ）。

A.0.5mm     B.1mm     C.2mm     D.3mm

247.绿色颜料可以由以下（   C  ）颜料混合配制。

A、红色与黄色    B、红色与蓝色    C、黄色与蓝色    D、白色与蓝色

248.抹灰工程是属于（ C ）。

A、单项工程  B、分项工程  C、子分部工程  D、单位工程

249.外墙贴面砖时，不得有（    C ）非整砖。

A、三行以上   B、两行以上   C、一行以上   D、一行

250.当建筑层高大于（  C）m时，一般从上向下抹灰。

A.  3.6     B.  3     C.  3.2     D.  2.2

251.冬期冷做法施工，即向砂浆或水泥混合砂浆中掺加定量的（ C  ）。

A、氧化铁     B、氧化镁     C、氯化钠     D、氯化铁

252.地面标筋用（ B ）水泥砂浆，宽度一般为80—100mm。

A.1:1     B.1：2     C.1:3     D.1:4

253.细石混凝土地面浇筑时，混凝土坍落度不得大于（ D ）mm。

A.40     B.35     C.25     D.30

254水磨石地面，使用未清洗过的石子，质量通病是（ C ）。

A.空鼓     B.裂缝     C.表面浑浊     D.石子不均

255.室内踢脚线厚度， 一般要比罩面凸出（ A ）。

A.5mm     B.10mm     C.12mm     D.15mm

256.简单灰线，也称（   C ）线角，一般多在方柱、圆柱的上端。

A.平面           B.曲面         C.出口           D.交角

257.抹灰时站在高凳搭设的脚手板上操作时，人员不得超过（ A ）人。

A.2     B.3     C.4     D.5

258.楼地面水泥砂浆面层抹好后，一般夏天（  A  ）h后养护。

A.24          B.36          C.48          D.12

259.贴外墙面砖接缝高低允许偏差（ B   ）mm。

A.2   B.1   C.3   D. 4

260.陶瓷锦砖铺贴，拨缝调整工作应在水泥砂浆（   A  ）完成。

A.初凝前   B.初凝后   C.终凝前   D.终凝后

261.涂抹耐酸砂浆，应分层涂抹，每层厚度控制在（  B  ）。

A.1mm           B.3mm           C.5mm          D.7mm

262.普通抹灰表面平整允许偏差为（ A ）

A.4          B.5         C.6          D.7

263.普通抹灰内墙厚度应小于（D）

A.14          B.15         C.16          D.20

264.预制混凝土顶棚抹灰层的平均总厚度按规范要求应小于（A）

A.18          B.19        C.25         D.20

265.室内墙面、门窗洞口护角、应用水泥砂浆，高度不应低于   (C )    。

A.1.5m      B.1.8m      C.1.5m     D.2.5m

266.采用石膏抹灰时，石膏灰中不得掺用  ( C )    。

A.牛皮胶      B.硼砂      C.氯盐     D.107胶

267.涂抹水泥砂浆每遍厚度为  ( A ) 。

A.5～7mm    B.7～9mm    C.9～11mm   D.11～13mm

268.外墙窗台滴水槽的深度不应小于( C )  。

A、6mm    B、8mm    C、10mm   D、12mm

269.窗台抹灰的操作工艺顺序是   (  B  )  。

A.立面、侧面、平面、底面    B.立面、平面、底面、侧面

C.侧面、立面、平面、底面    D.平面、底面、立面、侧面

270.内墙面抹灰，普通抹灰表面平整度允许偏差    (   C  ) 。

A.2mm        B.3mm       C.4mm       D.5mm

271.基层为混凝土时，抹灰前应先刮 ( A )   一道。

A.素水泥浆                 B.107胶水溶液

C.107胶                    D.以上都可以

272.普通水泥保管要注意防水、防潮、堆垛高度一般不超过  ( B )    。

A.6～8袋    B.10～12袋    C.14～16袋   D.18～20袋

273.底面做水泥砂浆，水泥标号应大于   (  B )   。

A.225号     B.325号      C.425号    D.525号

274.顶棚抹灰产生气泡主要原因是    ( B ) 。

A.底子灰太干              B.灰浆没有收水

C.石灰质量                D.以上都有可能

275.抹灰层的平均总厚度，按规范要求，外墙为 ( B  ) 。

A.18mm      B.20mm       C.25mm       D.30mm

276.水泥砂浆面层操作，其表面压光不得少于  ( C  )   遍。

A.1         B.2           C.3         D.4

277.室外抹灰分格线应用  ( C  )  勾嵌。

A.混合砂浆   B.石灰砂浆    C.水泥浆    D.石膏灰

278.室外抹灰粘贴分格条前，应 (  A )    将分格条放在水中浸透。

A.提前1d  B.提前2h    C.提前1h    D.不需用

279.水刷石表面脏，颜色不一致原因是   ( B )  。

A.表面没有抹平压实   B.原材料未一次配齐

C.配合比不准确       D.以上都是

280.抹灰上料时，推小车运料一律推行，坡道行车前后距离不小于 (  C  )  。

A.5m        B.8m        C.10m        D.12m

281.抹灰时站在高凳搭的脚手板上操作时，人员不得超过 (  A  )    人。

A.2          B.3         C.4         D.5

282.一般民用建筑铝合金门窗与墙之间的缝隙不得用  (  D  ) 填塞。

A.麻刀    B.木条     C.密封条    D.水泥砂浆

283.抹灰用的砂子为 (  B  ) 混合使用。

A.粗砂、中砂和粗砂             B.细砂、中砂和粗砂

C.细砂、细砂和中砂             D.中砂、中砂和细砂

283.抹灰层灰饼厚度一般不应低于 ( B  )   。

A.5mm         B.7mm         C.9mm         D.10mm

284.粘贴分格条一般采用  (  B )   当格条。

A.胶布       B.木       C.水泥砂浆      D.混合砂浆

285.普通抹灰，立面要垂直，质量允许偏(   C )     。

A.2mm         B.3mm        C.4mm          D.5mm

286.室内抹灰使用的高凳，必须搭设牢固。高凳跳板跨度不准超过

(  C )    。

A.0.5m        B.1.5m         C.2m          D.2.5m

287.在加气混凝土或粉煤灰砌砖块基层抹石灰砂浆时，应先刷  (  B )    。

A.素水泥浆                 B.乳胶水溶液

C.107胶水泥浆              D.107胶

288.水刷石表面已结硬，可使用  (  A )    溶液洗刷，然后用水冲洗。

A.5％稀盐酸                 B.10％稀盐酸

C.5％稀硫酸                 D.10％稀硫酸

289.高级抹灰，立面要垂直，质量允许偏差 (  B )  。

A.2mm         B.3mm        C.4mm         D.5mm

290.孔隙率大的材料，其 (  D )    。

A.密度大      B.密度小      C.密实度大   D.密实度小

291.石灰膏用于罩面灰时，熟化时间不应少于 ( D )    。

A.15d         B.20d          C、25d         D.30d

292.熟石灰是由生石灰消解而成，其主要成分是  (  C  )  。

A.氧化镁     B.氧化钙     C.氢氧化钙    D.石灰酸钙

293.距地面   (  A  )  的作业就视为高处作业。

A.2m以上      B.3m以上      C.4m以上     D.5m以上

294.当顶棚抹灰高度超过  (   D )  时，抹灰脚手要有架子工搭设。

A.3.0m        B.3.2m         C.3.4m        D.3.6m

295.阳台、屋面的平面与立面交接处的阳角抹成   (  C  )  。

A、直角        B、锐角         C、圆弧形      D、随便

296.抹灰线时，接角尺用硬木制成可用来  (   D  ) 。

A.接阴角     B.接阳角     C.整修灰线   D.以上都可以

297.抹灰工程中砂浆选用的砂子一般为（   A   ）。

A.河砂     B.海砂   C.人造砂   D.混合砂

298.抹砂工程中砂浆的砂一般分为粗、中、细三级，通常选用（ B   )。

A.细   B.中   .粗   D.皆可

299.抹灰线时，接角尺用硬木制成可用来 （  D  ) 。

A.接阴角     B.接阳角     C.整修灰线   D.以上都可以

300.室外抹灰时，脚手板要满铺，最窄不得超过 （   B  )  。

A.两块板子    B.三块板子    C.四块板子  D.五块板子

301.依据《建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的(  C  )证书，并在其证书许可的范围内从事建筑活动。

A.学历    B．技能    C．执业资格    D．职称

302.建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸和技术资料应当满足(  A  )。

A．施工需要并按规定通过审查    B．施工需要并通过监理单位审查

C．建设单位的要求              D．施工单位的要求

303.某写字楼项目于2005年3月1日领取了施工许可证，则该工程应在(  B  )前开工。

A．2005年4月1日     B．2005年6月1日

C．2005年9月1日     D．2005年1 2月1日

304.根据《建筑法》的规定，建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有(  B  )。

A．1次    B．2次    C．3次    D．4次

305.《建设工程安全生产管理条例》建设工程安全生产管理，坚持( B  )的方针。

A．预防第一，安全为主    8．安全第一、预防为主

C．安全第一，重在预防    D．安全高于一切

306.国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行( B   )。

A．严格审批制度    B．淘汰制度    C．登记备案制度    D．报告制度

307.《安全生产法》规定，生产经营单位(  B  )对本单位安全生产工作全面负责。

A．项目经理    B主要负责人    C．技术负责人    D．法定代表人

308.《建筑法》规定，建筑施工企业必须为(  D  )办理意外伤害保险，支付保险费。

A．从业人员    B．安全生产管理人员   C．特种作业人员   D．从事危险作业的人员

309.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位(  B  )依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A．施工队长    B．主要负责人    C．总工程师    D．法定代表人

310.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由(  C  )对施工现场的安全生产负总责。

A．分包单位    B．协商确定一方    C．总承包单位    D．安全生产监督机构

311.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担(  A  )。

A．连带责任    B．相同责任    C．相似责任    D．按份责任

312.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位(  B  )应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A．技术负责人    B．负责项目管理的技术人员

C．项目经理      D．总监理工程师

313.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的( C )。

A．禁行指示牌    8．危险提示牌    C．安全警示标志D．照明装置

314.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持(  D  )。

A．一定距离    B．运输要求距离    C．建筑要求距离D．安全距离

315.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的(  D  )应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A．从业人员  B．安全生产管理人员  C．特种作业人员

D．主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

316.《建设工程安全生产管理条例》规定，(  C  )应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

A．建设单位    B.勘察单位    C．施工单位    D．设计单位

317.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办

理(  A )。

A．意外伤害保险    B0工伤保险    C．健康保险    D．养老保险

318.《建设工程安全生产管理条例》规定，从事危险作业的人员意外伤害保险费由( C  )支付。

A．建设单位    B用人单位    C．施工单位   D．设计单位

319.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合( D )标准。

A．行业    B9企业    C．地方  D．国家

320.生产经营单位的( C   )应对本单位劳动保护和安全生产工作全面负责。

A．总工程师    B0施工员    C．主要负责人   D．技术副经理

321.《建筑法》规定，建筑施工企业的(  C  )对本企业的安全生产负责。

A．总经理    B技术负责人    C．法定代表人   D．安全副经理

322.《建筑法》规定，施工现场安全由(  B  )负责。

A．建设单位    B建筑施工企业    C．作业人员   D.设计单位

323.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和(  D  )实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A．建设工程监理合同    B．监理大纲

C．项目管理规范D．工程建设强制性标准

324.《安全生产管理条例》规定出租的机械设备和施工机具及配件，应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具( C   )。

A．产品合格证    8．生产许可证    C．检测合格证明D．制造许可证

325.《建设工程安全生产管理条例》规定，(  C )负责对安全生产进行现场监督检查。

A．项目负责人    8．主要负责人    C．专职安全生产管理人员    D．安全副经理

326.有关机关应当按照人民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对负有事故责任的国家工作人员进行( A   )。

A．处分    B．处理    C．行政处罚    D．刑事处罚

327.《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起( C  )日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A．10    8．7    C．30    D．1 5

328.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，道路交通事故、火灾事故自发生之日起(  B  )日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A．10    8．7    C．30    D．1 5

329.事故发生单位及其有关人员有下列(  D  )的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。

A．不立即组织事故抢救的    B．迟报或者漏报事故的

C．在事故调查处理期间擅离职守的  D．拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的

330.根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，私人规模建房、用于商贸经营或者涉及(  A  )的临时性房屋建筑活动和监督管理，参照本条例执行。

A．公共安全    B公众利益    C．国家秘密    D．抢险救灾

331.《建筑法》规定，建筑活动应当( D  )建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。

A．满足    B．合理确定    C．强化    D．确保

332.根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，拆除工程，是指对城市规划区内(  B  )层以上建筑物或者高大构筑物实施拆除的工程。

A．二    8．三    C．四    D．五

333.施工单位(   A )对建设工程施工质量和安全生产工作全面负责。

A．主要负责人    B．项目负责人   C．专职安全生产管理人员    D．技术负责人

334.施工单位应当建立质量责任制，确定除以下(  C  )之外的项目管理人员。

A．项目经理    B．技术负责人    C．专职安全人员    D．施工管理负责人

335.建设工程实行质量保修制度，以下(  B  )不是质量保修书中应包括的内容。

A．保修范围    B．保修措施    C．保修责任    D．保修期限

336.某施工单位在施工中未经业主同意，自费将设计图纸中采用的施工材料换成了性能更好的材料，下列说法正确的是( B   )。

A．该施工单位的做法值得提倡

B．该施工单位违反了《建设工程质量管理条例》

C．该施工单位违反了《建设工程安全生产管理条例》

D．业主应向承包商支付部分材料差价

336.远方市政工程公司正在某市人口密集区进行道路桥梁施工，为了避免原材料供应不足，公司进行了备料。因运进大量的水泥、石灰等建筑材料，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对此，下列说法正确的是(  D  )。

A.市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的材料

B.由于公司从事公益事业，对环境造成影响并不违法

C．只要公司交纳罚款，可以不采取防护措施

D.运输、装卸、存储过程中必须采取密封措施或其他防护措施

337.(A   )负责全国建筑节能的监督管理工作。

A．国务院建设主管部门    8．国务院管理节能工作的部门

C．国务院发展计划部门    D．国务院经济贸易主管部门

338.采用石膏抹灰时，石膏灰中不得掺用   C     。

A、牛皮胶      B、硼砂      C、氯盐     D、107胶

339.涂抹水泥砂浆每遍厚度为   ( A )   。

A、5～7mm    B、7～9mm    C、9～11mm   D、11～13mm

340.外墙窗台滴水槽的深度不应小于  ( C )     。

A、6mm    B、8mm    C、10mm   D、12mm

341.窗台抹灰的操作工艺顺序是  (  B  )  。

A、立面、侧面、平面、底面    B、立面、平面、底面、侧面

C、侧面、立面、平面、底面    D、平面、底面、立面、侧面

342.内墙面抹灰，普通抹灰表面平整度允许偏差   (  C )  。

A、2mm        B、3mm       C、4mm       D、5mm

343.基层为混凝土时，抹灰前应先刮  ( A  )  一道。

A、素水泥浆                 B、107胶水溶液

C、107胶                    D、以上都可以

344.普通水泥保管要注意防水、防潮、堆垛高度一般不超过 (  B )

A、6～8袋 B、10～12袋    C、14～16袋   D、18～20袋

345.底面做水泥砂浆，水泥标号应大于   (  B  )。

A、225号     B、325号      C、425号    D、525号

346.顶棚抹灰产生气泡主要原因是   (  B  )。

A、底子灰太干              B、灰浆没有收水

C、石灰质量                D、以上都有可能

347.抹灰层的平均总厚度，按规范要求，外墙为 (  B  )  。

A、18mm      B、20mm       C、25mm       D、30mm

348．夏热冬冷地区居住建筑要求节能50%的屋顶(热惰性指标D≧3.0)传热系数K值应不大于( B )。

A.0.5        B.1.0         C.1.5        D.2.0

349．评价建筑外窗保温性能及隔热性能的主要参数为：遮阳系数、( A ) 、传热系数、和太阳得热系数。

A、 抗结露系数      B、 遮阳系数     C、蓄热系数    D、导热系数

350．施工单位应当按照( A )设置各项临时设施。

A. 施工总平面布置图            B. 建筑施工平面图

C. 建筑结构施工图             D. 安装施工图

351．下列( C )不属于建筑节能措施。

A.围护结构保温措施      B.围护结构隔热措施

C.结构内侧采用重质材料    D.围护结构防潮措施

352．节能建筑其体形系数都不宜超过(  B)

A.1.3        B.0.3             C.1.2          D.0.2

353．与燃煤锅炉相比，使用热泵可减少二氧化碳(A)

A.30﹪         B.40﹪               C.25﹪         D.35﹪

354．热桥内表面温度，与室内空气露点温度比较，若低于室内空气露点温度，则有可能结露，

应采取（ A ）措施

A 加强保温    B  加强隔热措施 C 不采取      D加中间保温

355．安徽省的气候区属于（ B ）

A.严寒，寒冷地区        B.夏热冬冷地区

C 夏热冬暖地区       D.温暖地区

356．下列( C )不属于建筑节能措施。

A.围护结构保温措施      B.围护结构隔热措施

C.结构内侧采用重质材料    D.围护结构防潮措施

357．目前我国工业锅炉的燃料以（ A ）为主。

A.煤炭     B.油       C.天然气        D.生物质

358．燃煤锅炉烟气残留的可燃气体主要是( B )

A.氢       B.一氧化碳     C.烃类可燃物      D.氮

359．体形系数每增大0.01，能耗指标不可能增加（D）

A 1%     B 1.5%            C 2%       D 2.5%

360．下列技术中属于节能与能源利用技术的是（ D ）。

A.已开发场地及废弃场地的利用       B.高性能材料

C.高效能设备系统                   D.节水灌溉

361．绿色建筑的“绿色”应该贯穿于建筑物的（ A ）过程。

A.全寿命周期       B.原料的开采       C.拆除           D.建设实施

362．节能建筑就是（ A ）。

A.低能耗建筑      B.绿色建筑         C.智能建筑       D.低碳建筑

363.可再生能源利用技术中不包括（ D ）。

A. 太阳能光热系统             B. 太阳能光电系统

C. 地源热泵系统               D. 带热回收装景的给排水系统

364．（ D ）侧重于从减少温室气体排放的角度，强调采取一切可能的技术、方法和行为来减缓全球气候变暖的趋势。

A.低能耗建筑           B.绿色建筑       C.智能建筑         D.低碳建筑

365．（ A ）指根据当地的自然生态环境，运用生态学、建筑技术科学的基本原理和现代科学技术手段等, 使人、建筑与自然生态环境之间形成一个良性循环系统。

A.生态建筑            B.绿色建筑         C.智能建筑         D.低碳建筑

366．绿色建筑咨询工程师在初步设计阶段所做工作的步骤为（  A  ）。

①进行项目的整体绿色建筑设计理念策划分析

②进行项目目标的确认，分析项目适合采用的技术措施与实现策略

③根据设计目标及理念，完成项目初步方案、投资估算和绿色标识星级自评估

④向业主方提供《项目绿色建筑预评估报告》

A.①-②-③-④   B.①-③-②-④  C. ②-①-③-④  D. ②-①-④-③

367．在（ B ）阶段， 绿色建筑咨询工程师将依据业主的要求，对设计部门提交的设计文件和图纸资料进行深入细致的分析，并提出相应的审核意见，给出各个专业具体化的指标化的建筑节能设计策略。

A.初步设计     B.深化设计       C.结构设计      D.施工图设计阶段

368．在（ D ）阶段，绿色建筑咨询工程师按照《绿色建筑评价标准》要求，完成各项方案分析报告，协助业主完成绿色建筑设计评价标识认证的申报工作。

A.初步设计      B.深化设计       C.结构设计        D.设计标识申报阶段

369．绿色施工管理不包括（  C  ）。

A.组织管理        B.规划管理      C.投标管理        D. 人员安全与健康管理

370．绿色施工的（ B ）主要是指编制执行总体方案和独立成章的绿色施工方案，实质是对实施过程进行控制。

A.组织管理        B.规划管理      C.评价管理         D. 实施管理

371．( D )指绿色施工方案确定之后，在项目的实施管理阶段，对绿色施工方案实施过程进行策划和控制，以达到绿色施工目标。

A.组织管理         B.规划管理       C.评价管理        D. 实施管理

372．绿色建筑的增量费用中（ B ）所占比重最大。

A. 软费用                  B. 绿色建筑技术费用

C. 绿色建筑的认证费用      D.计算机模拟费用

373．根据绿色建筑造价增量的统计数据， （ C ）增量费用最高。

A.节能主导型      B. 技术探索型      C.研究示范型       D.说不好

374．（ B ）是指收回增量投资所需要的时间，反映了绿色建筑的获利能力。。

A.增量效益费用比    B. 增量投资回收期     C.增量投资净现值    D. 增量内部收益率

375．（ C ）是指通过绿色建筑相对传统建筑增加的投入及获得的增量收益，在考虑资金时间价值的条件下进行折现计算。

A.增量效益费用比    B. 增量投资回收期     C.增量投资净现值    D. 增量内部收益率

376．( A )阶段只需消耗极少的资源，却决定了建筑存在几十年内的能源与资源消耗特性。

A.规划设计          B.建设施工            C.运行              D.维护

377．绿色住宅建筑的运营管理评价标准中最难以实现的是 ( D  )。

A．制定并实施节能、节水、节材与绿化管理制度

B. 住宅水、电、燃气分户分类计量收费

C. 智能化系统正确定位

D. 对可生物降解垃圾进行单独收集或设置可生物降解垃圾处理房

378．绿色住宅建筑的运营管理评价标准中最容易实现的是 ( B )。

A．设备、管道的设置便于维修、改造和更换

B. 住宅水、电、燃气分户分类计量收费

C. 智能化系统正确定位

D. 对可生物降解垃圾进行单独收集或设置可生物降解垃圾处理房

379．下列属于绿色公共建筑运营管理评价中优选项的是（ A ）。

A. 具有并实施资源管理激励机制，管理业绩与节约资源、提高经济效益挂钩。

B. 建筑施工兼顾土方平衡和施工道路等设施在运营过程中的使用

C. 分类收集和处理废弃物

D. 办公商场类建筑耗电、冷热量等实行计量收费

380．当《绿色建筑评价标准》中某条文不适应建筑所在地区、气候与建筑类型等条件时，该条文可不参与评价，参评的总项数相应减少，等级划分时的要求（　Ｂ）。

A.不得调整确定    B. 可按原比例调整确定          C.可酌情调整    　D.以上都不对

381．被动式节能设计的内容不包括　(　Ｄ )。

A. 合理设计建筑体型　　B.合理设计建筑朝向   C. 自然通风   D.绿色照明

382．以下属于绿色建筑评价标准中的节水与水资源利用的控制项是（　Ｄ　）。

A. 合理规划地表与屋面雨水径流途径，降低地表径流。

B. 建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准GB 18580～18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求

C. 选用效率高的用能设备和系统。

D. 采取有效措施避免管网漏损

383．采用集中采暖和（或）集中空调系统的住宅，设置室温调节和热量计量设施。这是绿色建筑评价标准中节能与能源利用的（Ａ）。

A.控制项        B.一般项           C.优选项           D. 以上都不对

384．采用集中采暖或集中空调系统的住宅，设置能量回收系统（装置）。这是绿色建筑评价标准中节能与能源利用的（Ｂ　）。

A.控制项        B.一般项           C.优选项         D. 以上都不对

385．若住区出入口到达公共交通站点的步行距离超过500m，则该建筑在进行绿色建筑评价标识时，（ Ｂ ）。

A.一定不能获得绿色建筑评价标识   B.不一定能获得绿色建筑评价标识

C.一定能获得绿色建筑评价标识     D.以上都不对

386. 每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的要求，这是绿色建筑评价指标体系中的（ Ａ）。

A.控制项         B.一般项            C.优选项         D.必选项

387.当1套住宅设有2个及2个以上卫生间时，至少有1个卫生间设有外窗。这是绿色建筑评价指标体系中的（ Ｂ）。

A.控制项        B.一般项              C.优选项          D.必选项

388. 某住宅建筑小区中未设置密闭的垃圾容器。进行绿色建筑评价，则该建筑（Ａ）。

A.一定不能获得绿色建筑评价标识      B.可能获得绿色建筑评价标识

C.一定能获得绿色建筑评价标识        D.以上都不对

389. 下列属于绿色建筑评价中的节水与水资源利用指标优选项是（ Ｃ ）。

办公楼商场类建筑非传统水源利用率不低于20％

旅馆类建筑非传统水源利用率不低于15％

办公楼商场类建筑非传统水源利用率不低于40％

旅馆类建筑非传统水源利用率不低于1０％

391．下列属于绿色建筑评价中的节材与材料资源利用指标一般项的有（Ｂ）。

A. 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

B. 建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。

C. 绿化、景观、洗车等用水采用非传统水源。

D. 采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。

392．节能公司以出租方式向项目投入设备及技术，在项目实施阶段，客户通过支付租金的方式支付节能公司投入的成本及所要求的收益。这是合同能源管理模式中的（Ｄ ）。

A.项目运行服务型　　　　B.项目运行服务型      C.节能效益分享型　　D.融资租赁型

393．合同能源管理在商业模式下向客户提供的节能服务的主要内容不包括（ D ）。

A．节能改造方案设计 B.节能项目融资 C. 节能量监测分析及效益保证   D.节能项目立项

394．LEED评定认证的典型特点不包括（ D  ）。

A.商业行为          B. 第三方认证         C.企业自愿认证         D.政府强制推动

395．在建筑中运用合同能源管理机制的优点是（ A ）。

A.能缓解建筑前期开发成本压力           B.效益回收期长

C.单位时间项目投资减少                D.风险应对机制相对完善

396. 在LEED评估体系中，社区规划标准标准被称为（ B ）。

A.LEED-NC              B.LEED-CI        C.LEED-ND           D.LEED-CS

397. LEED评价体系的核心项不包括（  C  ）。

A. 可持续的场地              B. 水资源利用

C. 现有建筑可持续运行性能   D. 能源利用与大气层保护

398．LEED-NC体系中将绿色建筑认证划分为（ B ）个等级。

A．3            B．4            C．5                D.7

399．废弃地的再开发是LEED-NC评价指标中的（   ）。

A.必要项        B.非必要项      C.有选项            D.以上都不对

400.LEED-NC中能源利用与大气保护评价指标中属于必要项的有（ D ）。

A.降低用水量    B.节水绿化景观    C.能效最优化     D.主要耗能系统的安装调试

401.对于噪声的说法不恰当的是(　A　)。

A.按噪声源可分为气体动力噪声、机械噪声、电磁性噪声

B.工业噪声如鼓风机、汽轮机、冲压设备的噪声

C.建筑施工的噪声如打桩机、推土机、混凝土搅拌机等发出的声音

D.社会生活噪声如高音喇叭、收音机等

402.固体废物的主要处理方法有(　D　)。

A.回收利用、减量化处理、过滤

B.回收利用、过滤、填埋

C.减量化处理、过滤、填埋

D.回收利用、减量化处理、填埋

403.根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间。一般情况下，停止强噪声作业的时间是(　B　)。

A.晚9点到次日早4点之间

B.晚11点到次日早4点之间

C.晚10点到次日早5点之间

D.晚10点到次日早6点之间

404.施工现场(　C　)人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染。

A.20         B.50          C.100        D.80

405.关于高层建筑施工垃圾清理的做法，正确的是(　D　)。

A.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走

B.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理

C.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

D.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走

406.清理高层建筑施工垃圾的正确做法是(　D　)。

A.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理

B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走

C.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走

D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

407.实现文明施工、现场管理的依据是(　C　)。

A.现场围挡

B.现场标识

C.施工总平面图

D.生活设施

408.在空气压缩机的进出风管适当位置安装消声器的做法，属于施工噪声控制技术中的(　B　)。

A.减震降噪控制

B.声源控制

C.传播途径控制

D.接受者控制

409.利用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移、扩散，使得废物对环境的污染减少。此做法属于固体废物(　D　)的处置。

A.填埋

B.压实浓缩

C.减量化

D.稳定和固化

410.噪声的传播途径控制手段中，通过降低机械振动减小噪声属于(　D　)。

A.吸声      B.隔声       C.消声      D.减振降噪

411.根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523--2011规定，混凝土搅拌机夜间施工时的施工噪声应控制在(　A　)dB以内。

A.55       B.65          C.70     D.75

412.保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序，此项工作是(　B　)的范畴。

A.安全管理  B.文明施工  C.环境保护  D.消防管理

413.固体废弃物处理的基本思想是(　A　)。

A.资源化、减量化、无害化

B.焚烧、热解、堆肥

C.分选、压碎、脱水

D.稳定固化、填埋

414.施工现场文明施工管理组织的第一责任人是(　D　)。

A.监理工程师

B.业主代表

C.项目总工程师

D.项目经理

415.施工过程中对水污染的防治措施，不妥当的是(　B　)。

A.现制水磨石的污水必须经沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用

B.将某些有毒有害废弃物作土方回填

C.化学用品要妥善保管，库内存放，防止污染环境

D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理

416.工程建设过程中，施工场界内的污染防治属于(　A　)。

A.职业健康安全问题

B.安全生产问题

C.环境保护问题

D.环境治理问题

417.高层建筑施工超过(　C　)以后，每隔四层宜设置临时厕所。

A.自然地面20m     B.10层

C.8层            D.自然地面25m

418.改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减振降噪的做法，属于噪声控制技术中的(　B　)。

A.声源控制           B.传播途径控制

C.接收者防护         D.人为噪声控制

419.利用水泥沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移、扩散，使得废物对环境的污染减少。此做法属于固体废物处置的(　B　)。

A.填埋      B.稳定和固化     C.堆肥      D.压实浓缩

420.施工现场围挡高度在市区主要路段不宜低于(　B　)m，在一般路段不低于(　　)m。

A.2.0、1.5      B.2.5、1.8    C.2.5、1.5    D.2.0、1.8

421．釉面砖在施工挑选时应注意（A）。

A．颜色   B．比重   C．薄厚   D．吸水率

422．彩釉砖的吸水率不大于（A）。

A．10％   B．18％   C．20％   D．15％

423．陶瓷锦砖镶贴全部完成后，应根据污染程度不同用（B）刷洗，再用清水冲洗。

A．稀硫酸   B．稀盐酸   C．硝酸   D．醋酸

424．干法工艺主要技术问题是（D）。

A．空鼓   B．裂缝   C．脱落    D．连接件锈蚀

425．湿法安装饰面板前，应将其侧面和背面清扫干净，井修边打眼，每块板的上、下边打眼数量均不得少于（A）个。

A．2    B．3    C．4    D．5

426．天然麻面饰面板的接缝宽度，设计无要求时，应是（B）m。

A．1   B．5   C．10    D．2

427．釉面砖和外墙面砖一般采用（A）砂浆粘贴。

A．1：2   B．1：2.5   C．1：1   D．1：3

428．镶贴饰面砖时如遇管线、灯具、卫生设备的支撑应（C）粘贴。

A．预留孔洞   B．拼凑镶贴   C．整砖套割   D．后装管道

429．镶贴饰面砖空鼓的主要原因是（D）。

A．粘结强度不够        B．底灰空鼓

C．饰面砖含水率超标    D．基层清理不干净

430．按建筑尺寸试排大理石后，如有不足整规格板块，安装时高度方向一般安装在（B）。

A．最下行   B．最上行    C．中间    D．任何部位

431．按国家规定，水泥初凝时间不得早于（A）。

A．45min    B．1h    C．1.5h     D．2h

432．建筑石膏在硬化时，体积（A）。

A．膨胀1％左右   B．收缩1％左右    C．不变     D．以上都不对

433．石膏加水后凝结硬化较快，一般初凝不早于（A）min。

A．6       B．8     C．10    D．12

434．中砂的细度模数为（C）。

A．1.5～1.7    B．2.2～1.6

C．3.0～2.3    D．3.7—3.1

435．饰面板的接缝宽度，麻面板、条纹板宜为（C）mm。

A．1       B．3      C．5     D．20

436．同模数的液体水玻璃，其浓度愈稠，则密度和粘结力（A）。

A．越大、越强     B．越大、越弱

C．越小、越强     D．越小、越弱

437．重晶石砂浆中的重晶石，主要成分是（B）。

A．氧化镁   B．硫酸钡   C．氧化钙   D．氧化硫

438．达到技术标准的工程（产品），其（D）都应达到标准。

A．可靠性   B．安全性    C．经济性    D．以上都是

439．抹灰施工方案编制与（D）有关。

A．工期计划   B．工艺流程    C．施工方法    D．以上都是

440．陶瓷壁画镶贴前应弹（D）线。

A．边框线   B．十字线   C．分格线   D．以上都应有

441．下面属于无机胶凝材料是（D）。

A．石膏   B．水玻璃   C．石灰   D．以上都是

442．瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成（A）。

A．空鼓   B．表面起碱   C．不平整   D．强度低

443．下面保水性最好的砂浆是（D）。

A．混合砂浆   B．水泥砂浆   C．防水砂浆   D．保温砂浆

444．水玻璃浓度通常用（A）来表示。

A．密度   B．密实度   C．粘结力D．稠度

445．抹防水砂浆，如遇管道露出基层时，必须在其周围剔成宽、深为（C）的沟槽。

A、10～20mm，50～60mm       B．20～30mm，30～40mm

C．20～30mm，50～60mm       D．10～20mm，30～40mm

446．建筑详图常用比例是（D）。

A．1：5   B．1：10   C．1：30   D．以上都是

447．当水玻璃模数不适当，可加（B）进行调整。

A．清水   B．高低模数水玻璃     C．酒精     D．胶水

448．美术水磨石地面质量标准，表面平整度允许偏差（A）。

A．2mm     B．3mm     C．4mm     D．5mm

449．外墙镶贴面砖时，均不得有（A）非整砖。

A．一行以上    B．两行以上    C．三行以上    D．一行

450．采用石膏抹灰时，石膏灰中不得掺用（C）。

A．半皮胶   B．硼砂   C．氯盐   D．108胶

451．全面质量管理的范围是（A）。

A．管因素   B．管开始   C．管结果   D．管施工

452．下面属于有机胶凝材料是（A）。

A．石油沥青   B．水泥   C．石膏   D．水玻璃

453．硅酸盐水泥有（B）类型。

A．一种  B．两种   C．三种   D．四种

454．窗台抹灰的操作工艺顺序是（B）。

A．立面、侧面、平面、底面    B．立面、平面、底面、侧面

C．侧面、立面、平面、底面    D．平面、底面、立面、侧面

455．材料在绝对密实状态下，单位体积的质量称（C）。

A．容重   B．密实度   C．密度   D．孔隙率

456．全面质量管理，PDCA作方法已 是指（D）。

A．计划   B．实施   C．总结   D．检查

457．水磨石面层一般采用（D）法。这样面层上洞眼可基本消除。

一浆二磨    B．一磨二浆    C．二磨二浆    D．二浆三磨

458．高级抹灰，立面要垂直，质量允许偏差（B）mm。

A．2    B．3     C．4    D．5

459．孔隙率大的材料其（D）。

A．密度大    B．密度小   C．密实度大   D．密实度小

460．熟石灰是由生石灰消解而成，其主要成分是（C）。

A．氧化镁    B．氧化钙   C．氢氧化钙   D．碳酸钙

461．抹灰线时，接角尺用硬木制成可用来（D）。

A．接阴角    B．接阳角    C．整修灰线    D．以上都是

462．室外镶贴外墙砖时，脚手板要满铺，最窄不得少于（B）。

A．两块板子  B．三块板子    C．四块板子    D．五块板子

463．砂浆搅拌机使用700h以后，要进行（B）保养。

A．一级    B．二级    C．四级    D．五级

464．脚手架允许荷载每平方米不得超过（C）。

A．200kg     B．250kg     C．270kg     D．300kg

465．砂浆的保水性用（D）表示。

A．塌落度    B．分层度   C．沉入度    D．以上都不对

466．水刷石表面颜色不一致原因是（D）。

A．表面没有抹平压实     B．原材料未一次配齐

C．配合比不准           D．以上都是

467．冷作抹灰方法有（D）。

A．氯盐法           B．氯化砂浆法

C．亚硝酸钠法       D．以上都是

468．大理石饰面板，安装门窗旋脸时，应按 （B）起拱。

A．0．5％    B．1％    C．2％    D．3％

469．水磨石地面开磨，头遍采用粒度为（C）砂轮。

A．200～80号    B．120～180号    C．60～80号   D．以上都不对

470．一般抹灰工程的施工方案是根据（A）的施工顺序制定的。

A．单位工程   B．分部工程    C．分项工程    D．工艺流程

471. 用冻结法砌筑的墙应待其解冻后，而室内温度应保持在（B）℃以上，方可进行室内抹灰。

A．0    B．＋5    C．＋3    D．＋10

472. 干挂石材墙面，缝内要注密封胶，应先在板缝内塞（D）作为填充物。

A．木条   B．胶条   C．泡沫   D．发泡条

473. 镶贴陶瓷锦砖常用方法（A）。

A．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在找平层上

B．陶瓷锦砖依靠结合层粘结在初步找平层上

C．陶瓷锦砖在找平层上分块摆放

D．陶瓷锦砖应用模具粘法

474. 釉面砖镶贴时，如遇水池、镜框等部位，应以水池、镜框（B）为中心往两边分贴。

A．左侧   B．中心   C．右侧   D．以上都对

475. 石材湿挂灌浆，其配合比为（C）。

A．1：1   B．1：1.5   C．1：2.5   D．1：5

476. 石材墙面（B）主要是灌浆不饱满、不密实所致。

A．不平   B．空鼓     C.裂缝    D．断裂

477. 外墙饰面砖施工前，应对（D）所用的材料进行试配，经检验合格后方可使用。

A．找平层  B．结合层   C．粘结层及勾缝   D．以上全部

478. 冬期施工所用的砂不得含有（A）。

A．冰块    B．尘土     C．小石子         D．以上都不对

479. 陶瓷锦砖按表面性质分为（A）。

A．釉锦砖、无釉锦砖   B．陶瓷锦砖、防滑砖

C．釉面砖、防滑砖     D．无釉锦砖、防滑砖

480. 饰面板安装前，应将其侧面和背面清扫干净，并修边打眼，每块板的上、下边打眼数量均不得少于（A）个。

A．2    B. 3    C．1    D．4

481. 建筑平面图就是将建筑物用一个假想的水平面，沿（B） 的地方切开来，将上面移走，再从上往下看的图。

A．顶棚以下   B．窗口以上   C．窗口以下   D．地面以上

482. 采用湿法作业施工的饰面板工程，石材应进行（B）背涂处理。

A．防酸   B．防碱    C．防腐蚀    D．以上都对

483. 于挂石材的临时固定措施，可采用外贴（C）的办法。

A．石灰膏  B．水泥砂浆  C．石膏水泥  D．以上都不对

484. 大理石、花岗岩等进场应堆放于（B），下垫方木。

A．室外   B．室内    C．室内外    D.以上都对

485. 规范规定，陶瓷锦砖脱纸时间不得（D）min。

A．小于30   B．大于30   C．小于40   D．大于40

486. 热作法施工，室内温度一般控制在（B）℃左右。

A．5     B．10    C．15     D.20

487. 通整体水磨石面层表面平整度质量允许偏差为（C）ｍ。

A．2     B．2.5    C．3      D．4

488. 下面保水性最好的材料是（D）。

A．混合砂浆  B．水泥砂浆  C．防水砂浆  D．保温砂浆

489. 室外抹灰粘贴分格条前，应(A)将分格条放在水中浸泡。

A．提前1d   B．提前2d    C．提前1h   D．不需要

490. 混凝土界面处理剂可以取代混凝土表面的 (D)工序。

A．甩灰浆    B．火碱洗    C．人工凿毛   D．火碱洗和人工凿毛

491. 陶瓷锦砖镶贴全部完成后，应根据污染程度不同用（B）刷洗，再用清水冲洗。

A．稀硫酸    B．稀盐酸    C．硝酸    D．醋酸

492. 干法工艺主要技术问题是（D）。

A．空鼓   B．裂缝   C．脱落   D．连接件锈蚀

493. 镶贴饰面砖空鼓的主要原因是（D）。

A．粘结强度不够  B．底灰空鼓  C．饰面砖含水率超标 D．基层清理不于净

494. 按建筑尺寸试排大理石后，如有不足整规格板块，安装时高度方向一般安装在（B）。

A．最下行  B．最上行  C．中间  D．任何部位

495. 瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成（A）。

A．空鼓    B．表面起碱   C．不平整   D．强度低。

496. 美术水磨石地面质量标准，表面平整度允许偏差（A）。

A．2ｍｍ   B．3ｍｍ    C．4ｍｍ     D．5ｍｍ

497. 采用石膏抹灰时，石膏灰中不得掺用（C）。

A．半皮胶  B．硼砂  C．氯盐   D．108胶

498. 窗台抹灰的操作工艺顺序是（B）。

A．立面、侧面、平面、底面

B．立面、平面、底面、侧面

C．侧面、立面、平面、底面

D．平面、底面、立面、侧面

499. 孔隙率大的材料其（D）。

A．密度大  B．密度小  C．密实度大   D．密实度小

500. 抹灰线时，接角尺用硬木制成可用来（D）。

A．接阴角  B．接阳角  C．整修灰线  D．以上都是

501. 冷作抹灰方法有（D）。。

A．氯盐法  B．氯化砂浆法  C．亚硝酸钠法  D．以上都是

502. 大理石饰面板，安装门窗旋脸时，应按（B）起拱。

A．0.5％   B．1％    C．2％   D．3％

503. 水磨石地面最后一遍磨光，应等到强度达到后用（A）砂轮磨光。

A．220号    B．180号     C．160号     D．80号

504. 外墙饰面的功能（D）。

A．保护结构  B．装饰立面  C．改善墙体物理性能   D．以上全有

505. 墙柱安装大理石饰面时，应待结构沉降稳定后再进行安装，并且（A）。

A．在顶部和底部都留有一定的空隙

B．在顶部和底部塞紧

C．在顶部塞紧，底部留有空隙

D．在底部塞紧，顶部留有空隙

506. 瓷砖材料质地疏松有隐伤，施工前浸泡不透，粘贴砂浆保水性差，会造成瓷砖的（D）。

A．裂缝   B．变色   C．空鼓   D．以上都可能。

507.水泥砂浆地面，砂浆稠度不应大于（A）ｍｍ。

A．35   B．45   C．55   D．70

508. 水泥石粒浆堆塑，材料中最关键的是（A）。

A.水泥  B.石粒  C.加水量  D.砂。

509. 常用材料消耗定额，作为签发施工任务书和限额领料使用的依据是（C）。

A．概算定额  B．预算定额  C．施工定额  D．劳动定额

510. 砖雕的装粘材料是（A）。

A．油灰  B．水泥浆  C．石膏浆  D．纸筋灰

511. 瓷砖在粘贴前没有用水浸泡，会造成（A）。

A．空鼓   B．表面起碱   C．不平整   D．强度低

512. 美术水磨石采用颜料应耐碱、耐光，掺人量不得大于水泥用量的（B）。

A．10％    B．12％     C．18％      D．20％

513. 冬期进行抹灰时的温度不宜低于（C）℃。

A．3    B．4     C．5     D．10

514. 水泥保管要注意防水、防潮，堆垛高度一般不超过（B）。

A．6—8袋            B．10～12袋。

C．14—16袋          D．18～20袋

515. 楼梯踏步防滑条要用（A）。

A．1：1.5水泥金刚砂砂浆     B．1：2水泥砂浆

C．重晶石砂浆                D．1：3.5水泥金刚砂砂浆

516. 砂按产源分为（D）。

A．河砂、黄砂       B．天然砂、黄砂

C．人工砂、河砂     D．天然砂、人工砂

517. 湿挂大理石，所用的砂宜用（C）。

A．细砂    B．中砂    C．粗砂    D．以上都可

518. 砌墙时，不同品种的砖块（C）混砌。

A．不宜   B．不应   C．不允许   D．可以

519. 室外抹灰分格线应用（C）勾嵌。

A．混合砂浆   B．石灰砂浆   C．水泥浆   D．石灰膏

520. 整体面层施工后，养护时间不少于（C）ｄ。

A．3    B．5    C．7    D．10

521．施工工艺卡或工法，其编制的主要依据是（A）。

A．质量标准和操作规程          B．劳动定额和材料定额水平

C．工人的实际操作水平和能力    D．领导的要求

522．水泥石灰砂浆拉毛的底层灰做法采用：（B）。

A．l：2.5：3    B．1：0.5：4    C．1：0.5：I     D．1：2：3

523．在进行勾缝与探缝时，顺序是（C）。

A．先勾竖缝后勾横缝       B．同时一起勾缝

C．先勾水平缝再勾竖缝     D．随便

524．面砖铺贴完毕后，要进行勾缝，一般用（C）。

A．1：2．5水泥砂浆     B．1：1.5水泥砂浆

C．1：1水泥砂浆        D．1：3水泥砂浆

525．汉白玉出产在（A）。

A．北京房山     B．山东泰山     C．安徽黄山     D．河南嵩山

526．饰面板镶贴工程的保证项目是：（A）。

A．饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。安装镶贴牢固、无歪斜、缺棱掉角和裂缝

B．表面平整、洁净、颜色均匀、基本无空鼓

C．接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色无明显差异

D．接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致，非整砖使用的部位适宜

527．室内镶贴光面花岗岩，墙面立面垂直的允许偏差是：（D）。

A．0.5mm    B．lmm     C．1.5mm      D．2mm

528．陶瓷锦砖按表面性质分为：（C）。

A．马赛克、防滑砖        B．釉锦砖、通体砖

C．釉锦砖、无釉锦砖      D．无釉锦砖、防滑砖

529．镶贴内墙面砖的顺序是：（B）。

A．自上而下进行          B．自下而上进行

C．自左而右进行          D．自右而左进行

530．外墙镶贴施工时，距地（A）以上要有防护栏、挡板或安全网。

A．3m       B．4m      C．5m       D．10m

531．当墙面高度大于 3.5in时，需做标筋，做法为（B）。

A．宜做成纵向的      B．宜做成横向的

C．宜做成90o角       D．宜做成45o角

532．陶瓷锦砖地面铺贴后多久可以上人？（A）。

A．24h后，锯末养护4～5d

B．24h后，锯末养护2～3d

C．12h后，锯末养护4～5d

D．12h后，锯末养护2～3d

533．抹灰层是由以下哪几层组成的：（C）。

A．中灰层、面灰层             B．底灰层、面灰层

C．底灰层、中灰层、面灰层     D．底灰层、中灰层

534．砂浆搅拌应选用强制式搅拌机，搅拌时间不应少于（B）mino

A．I     B．2      C．3     D．5

535．水磨石表面应进行抛光，可采用（A）浓度的草酸溶液擦涂于表面上。

A．10％     B．5％     C．15％    D．18％

536．挂贴饰面板适用于板厚为（B）的预制水磨石板。花岗岩板或大理石板。

A．10～20mm            B．20～30mm

C．20～50mm            D．10～30mm

537．小型侧卧式水磨石机主要用于（C）小面积的磨平。磨光作业。

A．踢脚、地面         B．楼梯踏步、地面

C．踢脚、楼梯踏步     D．踢脚、楼梯踏步、地面

538．建筑材料具有哪些基本性质：（D）。

A．物理性质、化学性质     B．物理性质、力学性质

C．化学性质、力学性质     D．化学性质、力学性质和物理性质

539．混凝土界面处理剂可以取代混凝土表面的（D）工序。

A．甩灰浆       B．火碱洗

C．人工凿毛     D．火碱洗和人工凿毛

540．劳动定额中，时间定额和产量定额的关系是（B）。

A．相加为1      B．互为倒数

C．相乘为零      D．相互无关

541．工序之间应进行（C）检验，并形成记录。

A．合格、优良检查       B．隐蔽验收。

C．交接检验             D．质量评定

542．已知A点的相对标高为0.256m，水准测量中，A、B两点的水准尺读数分别为1153mm与1409mm，则B点的标高为（D）。

A．3.256m    B．3.456m    C．3.056m    D．0.000m

543．将工程分成若于施工段，每个施工段的工作量大致相等，工人可以先后安排在各个施工段上连续均衡地进行施工操作，这种施工方法叫做（C）。

A．顺序施工法     B．习惯施工法

C．流水施工法     D．立体施工法

544．软花活制作手法分为（B）两种。

A．平雕和浮雕     B．堆塑和搂画。

C．砖雕和堆塑     D．砖雕和楼画

545．镶贴饰面砖空鼓的主要原因是（D）。

A．粘结强度不够        B．底灰空鼓

C．饰面砖含水率超标    D．基层清理不于净

546．质量检验评定分项一般按（D）划分。

A．建筑的主要部位     B．主要工种工程

C．单位工程           D．操作岗位

547．水准仪精平仪器后读数，读数时依次读出（A）。

A．m，din，cm和估读mm     B．m，din，cm

C．dm，m和mm              D．m，dm，cm和mm

548．正投影基本原则：（B）。

A．投影线互相平行，并且垂直于投影面，投影直线可以透过物体

B．假设投影线互相平行，并且垂直于投影面，假设投影线可以透过物体

C．假设投影线可以透过物体

D．投影线互相平行，并且垂直于投影面

549．从某一个全面质量管理的排列图中，根据以下数据，可确定产品质量的A类因素指标为（C）。

A．累计百分比90％，因素有4个

B．累计百分比 85％，因素有 3个

C．累计百分比80％，因素有2个

D．累计百分比 65％，因素有 1个

550．建筑物耐火程度分为（C）级。

A．2    B．3     C．4     D．5

551．剁假石施工用的石渣一般采用（B）。

A．大八厘        B．小八厘

C．中八厘        D．以上都可以

552．陶瓷锦砖揭纸时间一般应控制在（B）min左右。

A．5～10     B．20～30      C．40～50     D．50～60

553．水磨石分格条的八字角要抹 （B）分格条高度的水泥浆。

A．1／2        B．1／3        C．1／4        D．1／5

554．陶瓷锦砖地面，常温下养护（D）方可上人。

A．3d     B．4～5d     C．5～6d     D．7～8d

555．在建筑平面图上不能看到（D）。

A．地坪标高         B．内墙位置

C．门洞宽度         D．抹灰做法

556．一般建筑平面图常用的比例是（D）。

A．1：10      B．1：20       C．1：50       D．1：100

557．水磨石地面操作规程中，掺草酸的作用是使（C）。

A．表面缝隙消除      B．表面密实

C．表面清晰、光亮    D．以上都是

558．从某图纸上看到M层地面标高为2．98m，这个标高是（D）。

A．建筑标高      B．结构标高

C．绝对标高      D．相对标高

559．掺有外加剂的砂浆搅拌时间不得少于（C）min。

A．1       B．2    C．3      D．4

560．氯化铁防水剂一般掺量为水泥掺量的（C）。

A．1％     B．2％   C．3％    D．5％

561．水泥砂浆应随拌随用，如施工期间温度超过30℃，必须在拌成后（C）h内使用完毕。

A．0.5     B．1     C．2      D．4

562．施工中对材料质量怀疑时，应（C），合格后方可使用。

A．全数检查      B．分部检查     C．抽样检查     D．系统检查

563．装饰抹灰包括（D）。

A．剁斧石     B．斩假石    C．水刷石     D．以上都对

564．水磨石地面，使用未清洗过的石子，质量通病是（C）。

A．空鼓      B．裂缝     C．表面浑浊    D．石子不均

565．（D）水泥的早期强度高。

A．矿渣      B．火山灰   C．粉煤灰      D．普通

566．材料在绝对密实的情况下，单位体积的质量称（C）。

A．容重      B．密实度    C．密度    D．孔隙率

567．砂浆搅拌机已经使用（D），需要做一级保养。

A．30h     B．80h     C．90h     D．100h

568．在加气混凝土或粉煤灰砖块基层抹石灰砂浆时，应先刷（C）。

A．素水泥浆       B．108胶水溶液

C．108胶水泥浆   D．108胶

569．高级抹灰，立面要垂直，质量允许偏差是（B）mm。

A．2     B．3     C．4    D．5

570．室外抹灰分格线应用（C）勾嵌。

A．混合砂浆       B．石灰砂浆

C．水泥浆         D．石灰膏

571．冷作法抹灰方法有（D）。

A．氯盐法      B．氯化砂浆法

C．亚硝酸钠法  D．以上都是

572．保水性良好的砂浆其分层度是（B）。

A．较大的       B．较小的

C．可大、可小   D．以上都对

573．大理石、花岗岩属于（A）材料。

A．脆性      B．韧性     C．弹性      D．以上都不是

574．石英砂在抹灰工程中常用于配制（D）。

A．防水砂浆    B．保温砂浆    C．耐热砂浆      D．耐腐蚀砂浆

575．陶瓷锦砖按表面性质分为（A）。

A．釉锦砖、无釉锦砖      B．马赛克、防滑砖

C．釉面砖、防滑砖        D．无釉锦砖、防滑砖

576．水磨石分格条在十字交叉处，八字角必须留出（C）mm空隙。

A．5～10      B．10～15     C．15～20     D．20～25

577．大理石的密度为（C）kg／m3。

A．1000～1500        B．1500～2000

C．2600～2700        D．3000～3100

578．镶贴陶瓷锦砖如要搭设脚手架，脚手架离墙距离不得小于（C）mm。

A．50～100           B．100～150

C．150～200          D．200～250

579．防止抹灰层受冻，使其具有良好的和易性，可掺入（D）。

A．石灰膏    B．水玻璃    C．石膏    D．粉煤灰

580．对γ射线房间，可采用 （D）抹灰。

A．防腐砂浆    B．保温砂浆    C．耐热砂浆    D．重晶石砂浆

581．外墙面砖如表面污染严重时，可用浓度为（A）刷洗。

A．10％盐酸        B．10％硫酸

C．10％草酸        D．以上都是

582．镶贴釉面砖，为改善砂浆和易性，可掺人不大于水泥重量（D）的石灰膏。

A．5％    B．7％   C．12％   D．15％

583．草酸在水磨石施工时常用到，它主要用来（D）。

A．作减水剂     B．作防冻剂

C．作抗冻剂     D．作水磨石面层酸洗

584．石材板材宜直立码放，应光面相对，倾斜度不大于（C）。

A．50    B．100    C．150      D．300

585．石灰含水后，具有较强的（D）。

A．耐火性    B．泌水性     C．耐水性    D．保水性

586．砌筑第一皮砖，如水平灰缝厚度超过（C）m，要用细石混凝土找平。

A．12     B．15     C．20     D．30

587．沉入度大的砂浆，则表示砂浆（D）好。

A．和易性    B．保水性    C．泌水性   D．流动性

588．基层墙面平整度、垂直度经检测之后，将误差超过（D）的记录，制定抹灰超厚的加强措施。

A．20mm     B．25mm    C．30mm     D．35mm

589．不同材质之间的墙交接处，应钉钢板网，每侧搭接宽度不得小于（B）mm。

A．50       B．100     C．150      D．200

590．白水泥的白度分为 （C）个等级。

A．两    B．三    C．四     D．五

591．用金属皂类防水剂配制防水砂浆，掺量为水泥用量的（C）。

A．1％   B．2％   C．3％    D．5％

592．普通防水砂浆的水灰比应控制在（A）范围内。j

A．0.5～0.55        B．0.4～0.45。

C．0.3～0.4         D．以上都可以

593．下面属于无机胶凝材料是（D）。

A．石灰           B．水玻璃

C．水泥           D．以上都是

594．（D）拌制防水砂浆用。

A．膨胀珍珠岩        B．水玻璃

C．膨胀蛙石          D．陶粒砂

595．抹完罩面灰后，压光跟得太紧，灰浆没有收水，故压光后多余的水汽化后产生（D）现象。

A．开花    B．暴灰    C．抹纹    D．起泡

596．墙面耐酸砖可用（D）镶贴。

A．耐酸胶泥      B．沥青，

C．耐酸砂浆      D．以上都可以

597．干挂石材墙面，缝内要注密封胶，应先在板缝内塞（D）作为填充物。

A．木条     B．胶条     C．泡沫     D．发泡条

三、多选题

1、天然石材类饰面板主要有（AB）类型。

A、大理石        B、花岗石C、石英          D、石灰岩

2、人造石饰面板主要有（ABCD）类型。

A、人造大理石       B、人造花岗石C、人造玉       D、预制板材

3、饰面砖品种、规格、图案色彩繁多，主要有（ABCD）类型。

A、外墙砖      B、内墙转C、 陶瓷锦砖       D、玻璃锦砖

4、陶瓷锦砖的特点主要有（ABD）。

A、耐酸碱        B、耐火C、不耐磨        D、不浸水

5、玻璃锦砖的特点主要有（ABC）。

A、透明光亮   B、性能稳定C、不龟裂     D、 易污染

6、金属饰面板单一材料板分为（ABCD）。

A、钢板        B、铝板C、铜板        D、不锈钢板

7、金属饰面板复合材料板分为（ABC）。

A、铝塑板    B、镀锌板C、金属夹心板     D、不锈钢板

8、下列属于饰面砖施工手工工具的是(BCD)。

A、直尺       B、木垫板C、硬木板    D、开刀

9、下列属于饰面砖施工机械工具的是(ABCD)。

A、手动切割机    B、打眼机C、手电钻        D、电锤

10、湿挂法的构造由(ABC)几部分组成。

A、浇注层    B、挂贴钢筋网C、饰面层     D、塑料板

11、下列是内墙镶贴面砖材料准备的是(ABCD)。

A、釉面砖      B、水泥C、砂      D、石灰膏

12、 镶贴饰面的基体表面应具有(ABC)特性。

A、强度      B、刚度C、稳定性     D、光泽

13、对铺贴面砖进行清理时，常采用的方式有(ABCD)。

A、棉丝  B、砂纸C、稀盐酸   D、清水

14、内墙贴面砖的施工操作要点有(ABCD)。

A、弹线     B、排砖

C、做标志块  D、垫底尺

15、天然饰面板中的花岗石良好的特性是(ABC)。所以被广泛运用。

A、抗风化     B、耐磨型C、耐酸碱    D、易汲水

16、下列属于粘贴法施工要点的有(ABCD)。

A、编号     B、黏贴粘贴C、清理勾缝      D、抛光打蜡

17、下列属于湿作业法施工要点的有(ABCD)。

A、弹线分块  B、临时固定C、分层灌浆    D、防碱处理

18、湿作业法铺贴工艺适用于(AB)墙体的铺贴。

A、砖墙       B、混泥土墙C、旧饰面基层  D、加气混泥土墙

19、下列属于楔固法施工要点的有(ABCD)。

A、弹基准线     B、加楔校正C、板材钻孔   D、抛光打蜡

20、干挂法铺贴工艺不适用于(AB)结构基体。

A、砖墙   B、加气混泥土墙C、新饰面基层     D、混泥土墙

21、下列属于干挂法施工要点的有(ABCD)。

A、刷胶粘贴层  B、弹线C、挂垂直水平线  D、打眼

22、碎拼大理石主要有(ABC)材料类型。

A、矩形块料    B、冰裂状块C、毛边碎块  D、多边形块材

23、碎拼大理石中的冰裂状块料可做(ABC)几种缝。

A、凸缝    B、凹缝C、平缝   D、边缝

24、下列属于碎拼大理石法施工要点的有(ABCD)。

A、找方    B、放线C、清洁  D、粘贴

25、饰面板工程常用检验方法有(ABCD)。

A、观察     B、记录C、触摸     D、小锤敲击

26、饰面板工程采用的石材有(ABCD)。

A、花岗石     B、大理石C、青石板     D、人造石材

27、饰面砖表面的基本要求是(ABCD)。

A、平整       B、洁净C、色泽一致      D、无缺损

28、饰面砖的(BCD)特性应符合设计要求。

A、价格     B、颜色C、性能  D、规格

29、饰面板类施工检验方法中的观察法包括(ABCD)。

A、产品合格证     B、进场验收记录C、性能检测报告    D、复验报告

30、玻璃面砖主要包括(ABC )。

A、玻璃锦砖  B、彩色玻璃面砖C、釉面玻璃     D、瓷砖

31. 接缝高低木平、缝子宽窄不匀原因：（CD）

A. 基层湿度不够   B. 水泥浆不均匀    C. 铺砌时未严格拉通线进行控制

D. 板块本身有厚薄及宽窄不匀、窜角、翘曲等缺陷

32. 装饰施工图主要包括装饰平面图、顶棚平面图、装饰立面图、装饰剖面图以及（CD） 。

A. 设备施工图     B. 结构施工图     C. 装饰详图      D. 构造节点图

33. 民用建筑基础按照形式分为：（ABCD）、条形基础

A. 独立基础    B. 箱形基础    C. 桩基础    D. 板式基础

34. 瓷砖地面冬期施工要求：（ABCD）。

A. 室内操作温度不得低于+5℃    B. 砂子不得有冻块

C. 锦砖面层不得有结冰现象       D. 养护阶段表面必须覆盖。

35. 大理石、花岗石地面试排流程：（ABC）

A. 在房间内的两个相互垂直的方向铺两条干砂，其宽度大于板块宽度，厚度不小于3cm

B. 结合施工大样图及房间实际尺寸，把大理石（或花岗石）板块排好，以便检查板块之间的缝隙，

C. 核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置

D. 勾缝养护

36. 混凝土界面处理剂可以取代混凝土表面的（BC）工序。

A. 甩灰浆	   B. 火碱洗     C. 人工凿毛     D. 找平

37. 砖墙组砌方法：一般采用：(ABC)。

A. 一顺一丁     B. 梅花丁     C. 三顺一丁砌法      D. 包心砌法

38. 冬期施工，砂浆要使用热砂浆，砂加热温度和水温不得超过（BD)。

A. 30℃   B. 40℃   C. 70℃   D. 80℃

39. 墙面瓷砖接缝要求：（ABCD）。

A. 宽窄一致，颜色一致       B. 阴阳角处的砖压向正确

C. 非整砖的使用部位适宜     D. 填嵌密实、平直。

40. 瓷砖地面地漏处质量要求：(ABCD)。

A. 地漏坡度符合设计要求     B. 不倒泛水，无积水，

C. 与地漏（管道）结合处严密牢固，无渗漏

D. 地漏周围的锦砖套割规则

41. 瓷砖地面应注意的质量问题;(ABCD)、缝格不直不匀。

A. 面层空鼓   B. 地面渗漏   C. 面层污染严重    D. 地漏周围的锦砖套割不规则

42. 粘石面层不平，颜色不均原因：(ACD)

A. 粘石灰抹的不平，粘石时用力不均    B. 基层湿润度不够

C. 拍按粘石时抹灰厚的地方按后易出浆，抹灰薄，灰层处出现坑，粘石后按不到

D. 石渣浮在表面颜色较重，而出浆处反白，造成粘石面层有花感，颜色不一致。

43. 房屋屋顶根据外形分类为：（ABCD）。

A. 坡屋顶     B. 曲面屋顶      C. 折板屋顶       D. 平屋顶

44. 墙面干贴石施工程序：（ABC）。

A. 自上而下施工

B. 门窗暄脸、阳台、雨罩等要留置滴水槽，其宽、深应符合设计要求

C. 粘石时应先粘小面，后粘大面

D. 自左向右施工

45. 石膏凝结快，如欲使凝结缓慢，则不宜掺入（ABC)。

A. 水泥     B. 氧化铁      C. 氯化铁       D. 硼砂或胶

46．下列关于抹灰饰面安全施工技术的说法，错误的是(ACD)。

A．室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板跨度不得大于2 m。

B．室内抹灰使用的脚手架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度内不应超过1人。

C．贴面使用预制件、大理石、磁砖等，应堆放整齐平稳，边用边运。

D．抹灰作业时，尤其在抹顶棚时，应注意灰浆溅人眼内。

47．“安全质量标准化示范工程”是指施工现场的(ABD)达到国家及行业相关标准要求，能对本地区安全质量标准化施工起到典型示范作用的工程项目。

A．安全生产    B．文明施工    C．工程造价    D．工程质量

48．文明施工现场人口应有以下标牌(ABC)。

A．管理人员名单及监督电话    B．消防保卫牌

C．安全生产牌    D．公司业绩牌

49.大体积混凝土工程可以采用（ABC）。

A.矿渣水泥        B.火山灰水泥     C.粉煤灰水泥      D.普通水泥

50.耐酸砂浆施工环境，说法不正确的是（ACD）。

A、以10～30℃为宜          B、以15～30℃为宜

C、以20～30℃为宜             D、以25～30℃为宜

51.对于有些建筑物、构筑物，由于有特殊要求，一般砂浆不能满足使用要求，必须采用特种砂浆，包括（ACD）。

A.防水砂浆   B.水泥砂浆    C.温砂浆   D.耐酸砂浆

52.靠尺是建筑过程中使用频率最高的一种检测工具，主要用于（ABC）检测。

A.垂直度   B.水平度   C.平整度    D.空鼓

53.干粘石抹灰空鼓产生的原因（ABC）。

A.砖墙基层灰浆、泥浆等杂物未清理干净

B.混凝土表面基层残留的隔离剂、酥皮等未处理干净

C.加气混凝土基层表面粉尘、细灰清理不干净或表面抹灰砂浆强度过高

D.施工前基层浇水充分

54.建筑石膏的凝结硬化速度很快，为便于操作，一般可渗入（ABC）。

A.石灰浆     B.水胶     C.硼砂     D.水泥

55.为了保证工程质量，外墙陶瓷面砖的（BC）需进行复验。

A.规格      B.吸水率     C.抗冻性      D.强度

56.石膏灰浆面层不得涂抹在（BD）上。

A .石灰砂浆层   B.水泥砂浆层   C.麻刀石灰砂浆层   D.水泥混合砂浆层

57..项目管理中的成本控制是“三全”控制，即（BCD）。

A、全天候   B、全企业   C、全员   D、全过程

58.纸筋灰、麻刀灰面层纸筋、麻刀纤维材料掺入石灰膏，主要起（ACD）作用。

A .拉结作用    B.找平    C.使其不易开裂、脱落    D.增强面层灰耐久性

59.膨胀珍珠岩是一种酸性火山玻璃质岩石，主要用于（BCD）墙面的抹灰。

A.防水     B.保温      C.隔热      D.吸音

60.水泥砂浆地面起砂、起粉产生的原因（BCD）。

A.基层浇水不足、过于干燥

B.水泥砂浆拌合物的水灰比过大

C.不了解或错过水泥初凝时间，致使压光时间过早或过迟

D.地面尚未达到规定的强度，过早上人

61.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出(ABD)。

A．控告    B．检举    C．加薪    D．批评

62.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案(ACD)。

A．施工单位资质等级证明；   B．可能危及的毗邻建筑；

C．拆除施工组织方案；       D．堆放、清除废弃物的措施。

63.《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的(AD)等安全设施和装置。

A．保险    B．技术标准    C．使用说明   D．限位

64.《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类(ACD)的安全。

A．管线    B．材料    C．设施   D．周边建筑物、构筑物

65.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采用(ABC)等形式，对建设工程实施监理。

A．旁站    B．巡视    C．平行检验    D．监督

66.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第六条规定建筑施工企业申请安全生产许可证时．应当向建设主管部门提供(ABD)材料。

A．建筑施工企业安全生产许可证申请表

B．企业法人营业执照

C．企业资质证书

D．《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条规定的相关文件、材料

67.《安全生产法》关于安全生产违法行为举报的规定包括(AC)和(AC)两个方面。

A．社会举报    B．人民举报    C．举报受理    D．举报接收

68.追究安全生产违法行为法律责任的形式有(ACD)。

A．行政责任    B．国家赔偿责任    C．民事责任    D．刑事责任

69.《安全生产法》规定的行政执法主体有(ABC)。

A．县级以上人民政府负责安全生产监督管理职责的部门

B．县级以上人民政府

C．公安机关

D．建设单位

70.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列(ABC)的，责令限期改正，处5万元以上l0万元以下的罚款。

A．未编制拆装方案、制定安全施工措施的

B．未由专业技术人员现场监督的

C．未出具自检合格证明或者出具虚假证明的

D．向施工单位进行安全使用说明，但未办理移交手续的

71.(ABC)负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起1 5日内做出批复。

A．一般事故    B．较大事故    C．重大事故    D．特别重大事故

72.报告事故应当包括下列内容(ABC)。

A．事故发生单位概况

B．事故发生的时间、地点以及事故现场情况

C．事故的简要经过

D．事故造成损失的具体情况

73.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知(ABD)。

A．公安机关    B．劳动保障行政部门   C．相关工程主管部门  D．人民检察院

74.根据《建设工程质量管理条例》规定，不适用本条例的建设活动有(ABC)。

A．抢险救灾工程    B．临时性房屋建筑

C．农民自建低层住宅    D．利用国际组织贷款、援助资金的工程

75.施工单位必须按照(CD)施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

A．标准施工工艺    B．合同约定    C．施工技术标准    D．工程设计图纸

76.根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，下列建设工程的最低保修期限说法不正确的是(BCD)。

A．主体结构工程为合理使用年限    B．地基基础工程为l0年

C．设备安装和装修工程为3年      D．屋面防水工程为l0年

77.建筑施工企业出借资质证书给其他企业承揽任务，对由于该项工程不符合规定的质量标准造成损失的，由(AB)承担赔偿责任。

A．出借资质证书的施工企业   B．使用资质证书承揽任务的企业

C．企业主管部门             D．质量监督机构

78.下列说法正确的有(ABD)。

A．建设工程竣工后，发包人应根据图纸规范等进行及时验收

B．验收合格的，发包人应当按约定支付价款并接受该工程

C．验收不合格的，经修理或返工、改建符合设计要求后，发包人可不予接受

D．未经检验或者验收不合格的，不得交付使用

79.工程监理单位与被监理工程的(BCD)有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

A．建设单位    B．施工承包单位

C．建筑材料、建筑构配件供应单位    D．建筑设备供应单位

80.建筑设计单位对设计文件选用的材料、设备、构配件不得指定(AD)。

A．生产厂        B．具体规格、型号    C．性能指标    D．供应商

81.检测机构应当将检测过程中发现的(ABD )违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，及时报告工程所在地建设主管部门。

A．建设单位    B．监理单位    C．设计单位    D．施工单位

82.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中，(ACD )是工程质量监督管理部门。

A．国家发展与改革委员会    B．建筑业协会

C．工程质量监督机构    D．建设行政主管部门及有关专业部门

83.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入(CD )前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

A．施工单位    B．工程项目    C．新的岗位    D．新的施工现场

84.企业安全生产教育培训符合相关法律规定的做法是(BCD)。

A．对管理人员和作业人员每两年至少进行一次安全生产教育培训

B．在作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，必须进行安全生产教育培训

C．进入新岗位和新的施工现场的作业人员，未经教育培训或者教育培训的考核不合格的人员不得上岗作业

D．在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训

85．《安全生产法》规定，生产经营单位采用(  ABC  )等，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A．新工艺    B．新技术    C．新材料    D．新结构

86．占建筑能耗约2/3的是（ ABC ）

A 采暖能耗     B 空调能耗  C 通风能耗     D 照明能耗

87．关于建筑节能保温的下列说法错误的是（ BC ）

A 建筑节能的首要工作和重点内容就是提高建筑围护结构的热工性能

B 门窗的绝热性能最好，是影响室内热环境质量和建筑节能的主要因素之一

C 从建筑保温来看，贯通式热桥最有利

D 节能建筑其体形系数都不宜超过0.30

88．建筑的体形系数还与建筑物的体形是否规整及建筑的体量大小有关。一般来说，控制或降低体形系数的方法主要有（ ACD ）

A减少建筑面宽，加大建筑进深        B使建筑体形变化更多

C加大建筑长度或增加组合体          D增加建筑物的层数

89．空调系统的能耗与其他能耗的区别是：( ABC )

A 空调系统所需能源品味低，且用能有季节性

B 系统同时存在需要冷（热、湿）量和放出冷（热、湿）量的过程

C 设计和运行方案的不合理会给系统带来多种无效能耗

D 用能有地区性

90．夏热冬暖地区，门窗节能工程进场材料和设备的复验项目有（ACDE ）

A、气密性    B、传热系数

C、可见光透射比     D、中空玻璃露点        E、玻璃遮阳系数

91．夏热冬冷地区门窗节能工程进场材料和设备应复检的项目：（ ABC ）

A、气密性、传热系数；            B、玻璃遮阳系数；

C、可见光透射比、中空玻璃露点；       D、是否是安全玻璃。

92．对于建筑物来说，节能的主要途径是有( CD )。

A 增大建筑物外表面积             B加强外窗保温

C 提高门窗的气密性             D加强外墙保温

93．围护结构节能措施中( BC )是关键措施

A加强隔墙保温              B  提高外窗气密性

C提高窗户保温性能       D加强外门保温

94．以下哪项是可再生能源 ( ABD )。

A、太阳能    B、风能    C、核燃料    D、生物质能

95．节能型住宅要求窗户占墙体的面积下列哪些是错误的（ACD ）

A、50%     B、60%     C、70%      D、80%

96．以下建筑节能分项工程，哪些属于建筑类  ( ACD )

A 门窗节能工程          B 监测与控制节能工程

C 墙体节能工程          D幕墙节能工程      E采暖节能工程

97．耐候性试验高温一淋水阶段含（ABC）步骤

A 升温3h    B 淋水1h            C 静置2h   D 升温8h

98．外保温系统经耐候性试验后，不得出现（ABCD）等破坏

A 饰面层起泡   B 饰面层剥落       C 保护层空鼓   D保护层脱落

99．下列城市中位于夏热冬冷地区的有（ AC ）。

A 武汉          B 青岛                C 长沙    D 西安

100．屋面保温层的材料宜选用下列何种特性的材料（ AB ）。

A 热导率较低的    B 不易燃烧的     C 吸水率较大的    D 材质厚实的

101．热源的设计中，考虑以下哪些方面( ABD )以达到节能目的

A 锅炉选型和台数    B 循环水泵    C 室内外温差      D补给水

102．控制或降低体型系数的方法主要有哪几种 ( AD )

A 减少建筑面宽，加大建筑进深     B 减少建筑层数

C 减短建筑长度或减少组合体     D建筑体型不宜变化过多

103．围护结构的传热系数大小与（ AB ）有关

A 材料层的导热系数             B 材料层的厚度

C 材料层的大小       D 材料的比热       E 蓄热系数

104．墙体节能工程进场材料应复检的项目包括( ABC )

A保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度     B 粘结材料的粘结强度

C增强网的力学性能、抗腐蚀性能              D实体的抗拉强度和抗冲击强度

105．以下屋面按是其保温层所在位置分的有哪些 (ABCD)

A 单一保温屋面    B 外保保温屋面    C 内保保温层屋面  D夹心保温层屋面

106.以下属于门窗节能的措施是 ( AD )

A 减少传热量     B 关紧门窗

C 打开门窗         D减少空气渗透量

107．绿色建筑归纳起来就是“资源有效利用”的建筑，下面哪些条件符合绿色建筑的资源有效利用？ ( ABCD )

A 减少建筑材料、各种资源和不可再生能源的使用     B 利用可再生能源和材料

C 利用回收材料，设置废弃物回收系统    D 在结构允许的条件下重新使用旧材料

108．下面选项中属于控制或降低体形系数的方法是 ( ACD )

A减少建筑面宽，加大建筑进深    B减少建筑物的层数

C加大建筑长度或增加组合体      D建筑体形不宜变化过多

109．依据《建筑构件稳态热传递性质的测定－标定和防护热箱法》GB/T13475－2008，试验室内不是测定墙体保温性能的项目为( ABD )。

A、遮阳系数   B、导热系数   C、传热系数   D、蓄热系数

110．影响材料导热系数的两个主要参数是( AD )。

A、密度      B、形状         C、厚度        D、含水率

111．最佳体形应该是：( AC )

A 建筑物外围护结构的平均有效传热系数小的面，其相应面积应相对较大

B 建筑物外围护结构的平均有效传热系数小的面，其相应面积应相对较小

C 建筑物外围护结构的平均有效传热系数大的面，其相应面积应相对较小

D 建筑物外围护结构的平均有效传热系数大的面，其相应面积应相对较大

112．屋面节能设计要点中以下哪些是正确的 ( BCD )

A 屋面保温层不宜选用堆密度较大，热导率较低的保温材料

B 屋面保温层不宜选用吸水率较大的保温材料

C 设计时应选用屋面传热系数大于或等于相应规定的限值

D 在设计规范中没有列入的屋面，设计人员可按有关书籍提供的方法计算该屋面的传热系数

113．当采用热分配表加楼用总热量表计量方式时宜采用＿，当采用户用热量表计量方式时应采用（ AB ）。

A.垂直式采暖系统         B.共用立管分户独立采暖系统

C.分散式采暖系统         D.集中式采暖系统

114．对于用作蓄冷介质的共晶盐的要求正确的是：（ABD）

A融解或凝固温度为5~8度     B融解潜热大，热导率大

C密度小                          D无毒，无腐蚀

115．评价建筑外窗保温性能及隔热性能的主要参数有哪些？(ABCD)

A 遮阳系数     B抗结露系数     C 太阳得热系数    D传热系数

116．屋面的热工性能指标主要包括？ (ABC)

A热惰性指标   B热阻          C 传热系数    D 热导系数

117．评价建筑外窗保温性能及隔热性能的主要参数为：太阳得热系数和 (ABC)

A 遮阳系数   B 抗结露系数    C传热系数     D变形系数

118．玻璃幕墙的三大组成部分为 (ABD)

A、基座；     B、支承结构；   C、石材；

D、玻璃面板；   E、驳抓。

119．控制和降低体形系数的方法有（ ABD ）

A 减少建筑面宽 加大建筑进深   B 增加建筑物的层数

C 减少建筑体长或增加组合体    D 建筑体系不宜变化过多

120．改善风环境的方式有（ ABCD ）

A 避开不利风向    B 阻隔冷风和降低风速

C 避免下冲气流    D 避免风旋

121．我国建筑热工分区用累年最冷月(1月)和最热月(7月)平均温度作为分区主要指标，用累年日平均温度（ A ）和（ C ）的天数作为辅助指标。

A．≥25 ℃     B．≥15 ℃     C．≤5 ℃       D．≥30 ℃

122．太阳能热水器一般由哪些装置组成 (ACDE)

A 集热器     B 散热器

C 储热装置    D 循环管路     E 辅助装置

123．外保温系统经耐候性试验后，不得出现(ABCD )等破坏。

A．饰面层起泡   B．饰面层剥落  C．保护层空鼓   D．保护层脱落

124．耐候性试验高温—淋水阶段含( ABC )步骤。

A．升温3h     B．淋水1h    C．静置2h    D．升温8h

125.各国对于绿色建筑的阐述虽然有所不同，但是都基本上认同了绿色建筑的三个主题，包括（ ABE ）。

A. 对资源的有效利用

B. 创造健康和舒适的生活环境

C. 节能、省钱、节水、节材

D. 节能、省事、节水、节材

E. 与周围的环境和谐相处

126.智能建筑是绿色建筑实施的（ACDE ）。

A.手段  B.结果   C.方法   D.必由之路    E. 基础

127.绿色建筑全过程监管是指包括在（ABCD）环节加强监管。

A.立项   B.规划   C.使用    D.施工    E.建材生产

128. 以下关于绿色建筑确定增量费用起算点的说法正确的是（ ABC）。

A.结合不同地区的要求，合理确定增量费用起算点

B.增量费用的起算点直接影响到增量费用的最终计算结果

C.只有按照《绿色建筑评价标准》中所列出的一般项或者优选项的项目所引起的费用增量部分才可以计入绿色建筑的增量费用

D.全国绿色建筑增量费用起算点是统一的

E.只要是因为绿色建筑技术引起的费用增量都可以计入绿色建筑的增量费用

129.计算绿色建筑增量费用时，需要（ ABDE ）。

A．根据项目所在地强制性节能标准设计的达标节能技术方案

B．确定符合《绿色建筑评价标准》的技术方案

C．查阅全国统一最新的建筑定额

D．查阅项目所在地相关市场最新报价

E．项目的工程量清单

130. 绿色建筑可以按建筑成本不同分为（ ABE ）。

A. 节能主导型   B. 技术探索型   C. 节水主导型   D. 节材主导型   E. 研究示范型

131. 节能主导型绿色建筑增量费用集中在（ABCE）。

A.围护结构节能     B.太阳能的利用

C.地热能的利用     D. 中水处理     E.风能的利用

132. 绿色建筑的直接增量效益表现（ ABCD ）。

A.绿色建筑节地而减少的土地成本支出      B.建筑节能而减少的能耗支出

C.建筑节材而减少的材料费用              D.能够量化且能够用货币表示的效益

E.可以为社会其它成员共享的，对环境的有利，对人类的健康有利的效益

133. 在城市中，节地的主要途径有（ ABCE ）。

A. 建造多层高层建筑，以提高建筑容积率       B. 提高住宅用地的集约度

C. 多利用零散地坡地建房               D. 绿色照明技术的应用   E. 地下空间的利用

134. 下面关于地源热泵的说法正确的是(  ABCD )。

A. 地源热泵是以大地为热源对建筑进行空调的节能技术。

B.冬季通过热泵将大地中的低位热能提高后对建筑供暖，同时蓄存冷量，以备夏用。

C.夏季通过热泵将建筑内的热量转移到地下对建筑进行降温，同时蓄存热量，以备冬用。

D.地下水源热泵系统分为两种，一种是开式环路系统，另一种是闭式环路系统。

E.地源热泵技术属于绿色建筑节水技术。

135. 绿色建筑采用的节水与水资源利用技术主要包括( ABCD )。

A.供水系统节水技术     B.中水处理与回用系统      C.雨水收集与利用系统

D.基于非传统水源利用的景观水体水质保障技术       E.地热利用技术

136. 绿色建筑供水系统节水技术包括 ( ABDE )。

A.采用分质供水    B. 避免管网漏损

C.太阳能热水       D. 限定给水系统出流水压   E.绿化节水灌溉技术

137. 绿色建筑一般采用的节水方案包括（ ABCE   ）。

A.住宅及公用建筑的优质灰水通过灰水管道收集系统收集

B.优质灰水系统经过工艺处理，可用于建筑景观环境用水。

C.优质灰水系统经过工艺处理，可用于建筑杂用水。

D.优质灰水系统经过工艺处理，可用于建筑上水。

E.未由灰水管道收集系统收集的黑水则通过传统污水管道进入市政污水管网排出小区。

138.墙体节能技术是绿色建筑节能的重要组成部分，常见的墙体节能技术包括（ ACDE ）。

A．空心粘土砖墙体      B.实心粘土砖墙体

C. 空心砌块墙体        D. 内保温复合墙体   E. 外保温复合墙体

139. 在对建筑进行日照设计的时候，需要完成的工作包括（ABC）。

A.分析建筑物的自身遮蔽和阴影情况

B.对规划设计方案进行分析，使建筑物的选址不对周边建筑产生日照影响

C.控制玻璃幕墙的反射光，减少对周边环境的光污染。

D.用计算机模拟分析建筑物的分贝等级

E.利用计算机模拟分析建筑物内外风环境

140. 下列属于绿色公共建筑运营管理评价控制项的是（ ABE ）。

A. 制定并实施节能节水等资源节约与绿化管理制度

B. 建筑运行过程中无不达标废气、废水排放

C. 物业管理部门通过ISO14001环境管理体系认证

D. 办公商场类建筑耗电、冷热量等实行计量收费

E. 分类收集和处理废弃物

141. 节能诊断的对象包括( ABDE )等所有与建筑物用能环节的测试和分析。

A. 建筑物的能源消耗状况    B. 围护结构热工性能

C. 质量成本                D. 暖通空调系统    E. 照明系统

142．申报公共建筑的绿色建筑设计评价标识时，需提供的相关资料包括（ ABCD ）。

Ａ. 日照模拟分析报告    B. 热岛模拟预测分析报告

C. 风环境模拟预测分析   D. 建筑照明设计文件      E. 施工日志

143.申报绿色建筑评价标识时，为评定节地与室外环境的分值，需提供如下（ACDE）。

A.场地地形图     B.运行能耗实测报告

C.景观设计文件   D.日照模拟分析报告   E.植物配植报告

144.在建设工程项目决策阶段，建设单位职业健康安全与环境管理的要求包括(　BD　)。

A.提出生产安全事故防范的指导意见

B.办理有关安全的各种审批手续

C.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

D.办理有关环境保护的各种审批手续

E.将保证安全施工的措施报有关管理部门备案

145.建设工程项目中防止污染的设施，必须与主体工程(　ADE　)。

A.同时设计

B.同时申报

C.同时验收

D.同时施工

E.同时投产使用

146.噪声按来源分类，可以分为(　BCED　)。

A.机械噪声    B.交通噪声

C.工业噪声    D.建筑施工噪声    E.社会生活噪声

147.关于施工过程水污染防治措施的说法，正确的有(　ABCE　)。

A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填

B.现制水磨石的污水，电石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放

C.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理

D.焚烧用于不适合再利用且不宜直接予以填埋处置的废物

E.化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放

148.固体废物处理的基本思想有(　ACDE　)。

A.采取资源化的处理

B.采取回收利用的处理

C.采取无害化的处理

D.采取减量化的处理

E.全过程控制固体废物的产生

149.施工现场必须有针对性地悬挂醒目的安全警示牌的部位有(　ABCD　)。

A.主要施工部位    B.作业点

C.危险区域        D.主要通道口    E.生活区

150.根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523--2011的规定，关于建筑施工现场噪声限值的说法，正确的有(　AE　)。

A.挖掘机昼间和夜间分别为70dB和55dB

B.吊车、升降机等昼间为65dB

C.推土机昼间和夜间分别为75dB和50dB

D.各种打桩机昼间为80dB

E.混凝土搅拌机昼间和夜间分别为70dB和55dB

151.关于建设工程现场职业健康安全卫生的管理的措施的说法，正确的有(　BCDE　)。

A.宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.5m，通道宽度不得小于0.9m

B.宿舍内应设置生活用品专柜，有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室

C.食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗

D.食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施

E.施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时，必须在2小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和有关部门报告

152.文明施工主要包括(　ABCE　)。

A.规范施工现场的场容

B.保持作业环境的整洁、卫生

C.科学组织施工，使生产有序进行

D.提高作业人员的操作技能

E.保证职工的安全和身体健康

153.建设工程环境保护措施主要包括(　ABCE　)。

A.大气污染的防治

B.水污染的防治

C.噪声污染的防治

D.固体废弃物的处理

E.加速施工措施

154.关于施工现场空气污染防治措施的做法，正确的有(　ABCD　)。

A.施工现场垃圾渣土要及时清理出现场

B.施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度

C.车辆开出工地要做到不带泥沙，基本做到不洒土，不扬尘

D.大城市市区的建设工程不容许搅拌混凝土

E.油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装物等废弃物品应在现场及时焚烧

155.按噪声来源属于建筑施工噪声的有(　BD　)。

A.高音喇叭    B.打桩机

C.汽车        D.推土机     E.鼓风机

156.噪声控制技术可从(　ACE　)等方面来考虑。

A.声源       B.减振降噪

C.传播途径   D.在声源处安装消声器消声  E.接收者防护

157．《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程( BCD  )。

A．同时立项    B．同时设计    C．同时施工    D．同时投入生产和使用

158．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的(  ACD  )等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A．注册资本    B．环境保护    C．专业技术人员    D．安全生产

159．《建设工程安全生产管理条例》规定，(  ABC  )必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A．垂直运输机械作业人员    B．安装拆卸工    C．起重信号工    D．砌筑工

160．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的(  BCD  )应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A．技术负责人    8．主要负责人    C．项目负责人    D．专职安全生产管理人员

161．《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出(  ABD  )。

A．控告    B．检举    C．加薪    D．批评

162．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案( ACD   )。

A．施工单位资质等级证明；   B．可能危及的毗邻建筑；

C．拆除施工组织方案；        D．堆放、清除废弃物的措施。

163．《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的( AD   )等安全设施和装置。

A．保险    B．技术标准    C．使用说明   D．限位

164．《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类( ACD )的安全。

A．管线    B．材料    C．设施   D．周边建筑物、构筑物

165．监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采用(  ABC  )等形式，对建设工程实施监理。

A．旁站    B．巡视    C．平行检验    D．监督

166．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第六条规定建筑施工企业申请安全生产许可证时．应当向建设主管部门提供(  ABD  )材料。

A．建筑施工企业安全生产许可证申请表

B．企业法人营业执照

C．企业资质证书

D．《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条规定的相关文件、材料

167．《安全生产法》关于安全生产违法行为举报的规定包括(  AC  )和(  AC  )两个方面。

A．社会举报    B．人民举报    C．举报受理    D．举报接收

168．追究安全生产违法行为法律责任的形式有( ACD   )。

A．行政责任    B．国家赔偿责任    C．民事责任    D．刑事责任

169．《安全生产法》规定的行政执法主体有(  ABC  )。

A．县级以上人民政府负责安全生产监督管理职责的部门

B．县级以上人民政府

C．公安机关

D．建设单位

170．施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列(  ABC  )的，责令限期改正，处5万元以上l0万元以下的罚款。

A．未编制拆装方案、制定安全施工措施的

B．未由专业技术人员现场监督的

C．未出具自检合格证明或者出具虚假证明的

D．向施工单位进行安全使用说明，但未办理移交手续的

171．(  ABC  )负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起1 5日内做出批复。

A．一般事故    B．较大事故    C．重大事故    D．特别重大事故

172．报告事故应当包括下列内容(   ABC )。

A．事故发生单位概况

B．事故发生的时间、地点以及事故现场情况

C．事故的简要经过

D．事故造成损失的具体情况

173．安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知(  ABD  )。

A．公安机关    B．劳动保障行政部门   C．相关工程主管部门  D．人民检察院